УТВЕРЖДЕНО:

И.о. генерального директора АО «МЭС»

В.Н. Гноевский

Приказ № 323-з от 09.10.2020

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске»

(участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

г. Мурманск

2020

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения

договора на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске»

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.4. Телефон: 8(8152) 21 06 04, +7 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: obolenskayasa@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

Закупка на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» включена в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства по коду ОКПД2 71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия».

3.1. Предмет договора: выполнение проектных и изыскательских работ в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» (далее по тексту – работы).

3.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.

  - Содержание выполняемых работ:

Работы включают в себя:

- выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование существующих конструкций), разработку проектно-сметной документации по реконструкции участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21,22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети и прокладке нового участка тепловой сети от существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка Объекта Заявителя;

- получение положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости

Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).

3.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 1 005 885 (Один миллион пять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС.

Указанная цена включает в себя:

- все необходимые расходы на выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование существующих конструкций);

- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Проектная документация»;

- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Рабочая документация»;

- расходы за изготовление необходимого количества экземпляров проектно-сметной документации;

- расходы на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости;

- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных проектом Договора.

Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

3.5. Срок (период) выполнения работ: 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора.

3.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Достоевского д. 21,22,26,27,29,30.

3.7.  Условия оплаты: не предусматриваются аванс и промежуточная оплата выполненных работ.

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику.

3.8. Гарантийный срок работ: гарантии качества распространяются на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки и исполнения договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата и время начала и место рассмотрения первых частей заявок: 19.10.2020 в 10:15 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404.

# Дата и время начала и место рассмотрения вторых частей заявок: 21.10.2020 в 10:15 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404.

Дата и время начала и место подведения итогов: 23.10.2020 в 10:15 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404.

# Требования к Участникам закупки

Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Другие требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту obolenskayasa@mures.ru  с указанием способа получения Документации.

В период с 09.10.2020 по 16.10.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, состоящую из двух частей и ценового положения, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 09.10.2020 по 16:42 (МСК) 16.10.2020.

# 8. Разъяснение положений Документации и(или) извещения

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Разъяснения положений Документации о закупке и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 09.10.2020 по 16:42 (МСК) 12.10.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 09.10.2020 по 15.10.2020.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена Договора | 60 |
| 2 | Опыт своевременного выполнения аналогичных работ | 40 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	14

5.	Техническое задание	23

Приложение № 2 к Документации	29

Приложение № 3 к Документации	31

Приложение № 4 к Документации	35

Приложение № 5 к Документации	37

Приложение № 6 к Документации	38

Приложение № 7 к Документации	41

Приложение № 8 к Документации	42

Приложение № 9 к Документации	43

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенном в ЕИС и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

Закупка на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» включена в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства по коду ОКПД2 33.19.1 «Услуги по ремонту прочего оборудования».

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

    - Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

# 3. Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

3.1.2. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- в соответствии со статьями 47 и 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет право выполнять инженерные изыскания и право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.3 Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.4. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.5. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.6. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.6.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.7.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.8. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - К Субподрядчику предъявляются следующие обязательные требования:

В случае передачи обязательств по договору Субподрядчику (при отсутствии права Подрядчика на выполнение инженерных изысканий по Объекту), последний должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение всего периода выполнения Работ):

- в соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет право выполнять инженерные изыскания по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Субподрядчика– члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Субподрядчика – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений, состоящую из двух частей и ценового предложения, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

3.3.1. Первая часть заявки на участие должна содержать описание выполняемых работ в соответствии с требованиями Документации (по форме Приложения № 1 к Документации). При этом не допускается указание в первой части заявки на участие сведений об Участнике закупки и о его соответствии требованиям, установленным в Документации.

В случае содержания в первой части заявки на участие сведений об Участнике закупки и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

3.3.2. Вторая часть заявки на участие должна содержать сведения об Участнике закупки (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты), информацию о его соответствии требованиям, установленным в Документации, о предложении Участника закупки о качестве выполняемых работ и об иных условиях исполнения договора.

В случае содержания во второй части заявки на участие сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Вторая часть заявки должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида оригинала документа (графического образа), предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- Приложения №№ 2 – 7 к Документации

(Приложение № 3 к Документации предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки.

Приложение № 7 к Документации предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным пп. 3.1.2. – пп. 3.1.8. п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 4 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки;

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 6 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 6 к Документации), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2019 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцией о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2020 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

-  действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок (Данное требование не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды;

- официальное письмо Участника закупки, содержащее информацию о намерении передать право Субподрядчику в части выполнения инженерных изысканий по Объекту и об обязательстве предоставления не позднее следующего дня с момента заключения договора копии договора, заключенного с Субподрядчиком на выполнение переданного объема работ, а также копии действующей выписки Субподрядчика из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации») по рекомендуемой форме Приложения № 5 к Документации;

Предоставление данного документа является обязательным в случае намерения Подрядчика привлечь Субподрядную организацию для выполнения инженерных изысканий по Объекту Заказчика;

- документы, подтверждающие своевременное выполнение аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2018-2019 годы» (Приложение № 7 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт своевременного  выполнения аналогичных работ»).

*Аналогичными признаются проектные и изыскательские работы по реконструкции и строительству тепловых сетей;

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

3.4.3. Ценовое предложение должно быть оформлено по форме Приложения № 8 к Документации.

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 3 (Три) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. В первой части заявки (п.3.3.1. Документации) подчистки, дописки, исправления не допускаются, в остальных документах подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 005 885 (Один миллион пять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, стала информация от подрядчиков, оформленная в виде коммерческих предложений. В результате проведенной работы по изучению имеющегося рынка выполняемых работ и мониторинга цен начальная (максимальная) цена договора была сформирована методом сопоставимых рыночных цен.

Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

4.7.2. Порядок формирования цены Договора

Цена включает в себя:

- все необходимые расходы на выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование существующих конструкций);

- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Проектная документация»;

- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Рабочая документация»;

- расходы за изготовление необходимого количества экземпляров проектно-сметной документации;

- расходы на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости;

- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Рассмотрение заявок Участников закупки

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

- 4.11.1. Рассмотрение первых частей заявок Участников закупки

После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП направляет Заказчику первые части заявок не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие.

При рассмотрении первых частей заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

а) несоответствия первой части заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения;

б) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию.

Изучение первой части заявки на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, оформляются протоколом, который направляется оператору ЭП.

- 4.11.2. Рассмотрение вторых частей заявок Участников закупки

Оператор ЭП направляет Заказчику вторые части заявок в срок, установленный п. 4 Информационной карты Документации.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия второй части заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение второй части заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации, оформляются протоколом, который направляется оператору ЭП.

    - Рассмотрение ценового предложения Участников закупки

При рассмотрении ценового предложения Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия ценового предложения требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

в) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение ценового предложения на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, отражаются в итоговом протоколе.

- 4.12. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (60) | Оценка заявок по критерию «Цена договора» осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 баллов, цену вторую по привлекательности – 4 балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Опыт своевременного выполнения аналогичных* работ (40) | Оценка заявок по критерию «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2018-2019 годы», подтвержденных представленными в заявке договорами на выполнение аналогичных работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных работ (форма КС-3 и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ: 5 баллов – от 5 000 001 рубля и более; 4 балла – от 4 000 001 рубля до 5 000 000 рублей включительно; 3 балла – от 3 000 001 рубля до 4 000 000 рублей включительно; 2 балла – от 2 000 001 рубля до 3 000 000 рублей включительно; 1 балл – от 1000 001 рубля до 2 000 000 рублей включительно; 0 баллов – 1 000 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2018-2019 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2018-2019 годы»; - не предоставление в составе заявки договоров на своевременное выполнение аналогичных работ за 2018-2019 годы; не предоставление в составе заявки документов о своевременном выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с законодательством РФ за 2018-2019 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2018-2019 годы», но не подтвержденные договорами на выполнение аналогичных работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных работ (форма КС-3 и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ, а также не выполненные в сроки, указанные в договоре, не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются проектные и изыскательские работы по реконструкции и строительству тепловых сетей |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора (итоговый рейтинг) по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня после направления оператором ЭП информации о ценовых предложениях Участников запроса предложений оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Договор по результатам запроса предложений заключается на ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника запроса предложений, Заказчика.

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 8 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в итоговом протоколе.

4.13.3. Договор, заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) проект Договора посредством ЭП.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора подписывает его электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.).

В случае наличия разногласий по проекту договора Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.3.) составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет Участнику запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 8 к Документации, или протокол разногласий, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.).

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

Источником теплоснабжения абонентов по ул. Достоевского, является Южная котельная АО «Мурманская ТЭЦ», теплоноситель - вода, температурный график тепловых сетей - 150-70°С.

Для подключения строящегося объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» к тепловой сети необходимо выполнить проектные и изыскательские работы:

- по реконструкции участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21, 22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети;

- по прокладке нового участка тепловой сети от существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка Объекта, предусмотреть строительство тепловой камеры с устройством дренажа в случае выбора в качестве точки присоединения участка наружной тепловой сети (подземной) между домами 29,30 по ул. Достоевского.

| - Основные сведения. |  |
| --- | --- |
| 1. Заказчик. | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»). |
| 2. Основание для выполнения работ. | 2.1. Федеральный закон от 27.07.2010 190-ФЗ «О теплоснабжении» статья 14. 2.2. «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787. 2.3. Заявка на заключение договора на подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства Детского сада в районе домов № 31,32 по улице Достоевского в г. Мурманске. 2.4. Гидравлический расчет тепловой сети от ТК-50 - ул. Достоевского, 29 в г. Мурманске. |
| 3. Вид строительства. | Реконструкция, новое строительство. |
| 4. Местонахождение объекта. | г. Мурманск, в районе домов №31,32 по улице Достоевского. |
| 5. Источник финансирования. | Средства АО «МЭС» с дальнейшим включением затрат в плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. |
| 6. Стадийность проектирования. | 6.1. Проектная документация. 6.2. Рабочая документация. |
| 7. Срок выполнения работ: | 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора. |
| 8. Условия проектирования. | 8.1. Реконструкция участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21, 22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети; - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 21 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (4,9 метра); - Перекладка теплосети в канале между МКД ул. Достоевского, 21 и 22 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (9,5 метров); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 22 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (43,85 метра); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 26 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (39,35 метра); - Перекладка теплосети в канале между МКД ул. Достоевского, 26 и 27 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (3,80 метра); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 27 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (20,5 метров); 8.2. Прокладка нового участка тепловой сети от точки присоединения к существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка Объекта. - Прокладка теплосети в канале от ул. Достоевского, 29 до границы земельного участка с диаметром Ду 80 мм (170 метров); - Строительство тепловой камеры с устройством дренажа между домами 29,30 по ул. Достоевского. |
| 9. Необходимость выполнения инженерных изысканий и обследовательских работ. | 9.1. Инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно-геологические, обследование существующих конструкций) выполнить в полном объеме, необходимом для разработки проектно-сметной и рабочей документации. 9.2 При разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию при использовании существующих строительных конструкций провести предпроектное обследование конструкций с целью определения возможности их использования на весь расчетный срок службы реконструируемой сети (30 лет). |
| 10. Состав и содержание проектной документации. | 10.1. Состав и содержание разделов проектной документации разработать согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» (часть III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов), утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, включая разделы 5, 6, и 9. 10.2. Основные требования к проектной и рабочей документации согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. 10.3. Разделы проектной документации разработать - на участок реконструируемой тепловой сети; - на участок новой тепловой сети. |
| 11. Состав и содержание рабочей документации. | 11.1. Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. 11.2. Рабочие чертежи тепловых сетей (тепломеханическая часть) выполнить в соответствии с ГОСТ 21.705-2016. Масштабы изображений на чертежах планов тепловых сетей и профилей сетей по горизонтали должны соответствовать М1:500. |
| 12. Требования к сметной документации. | 12.1. Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в текущих ценах на 01.04.2020 года. 12.2. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (действующей редакция) Мурманской области, иное – по согласованию с Заказчиком. 12.3. В расчете предусмотреть: - затраты на временные здания и сооружения в размере 1,2 % от стоимости строительно-монтажных работ, - удорожание работ в зимнее время 3,024%, - затраты на строительный контроль 2,14%, - затраты на проведение экспертизы промышленной безопасности реконструируемой тепловой сети, - затраты на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| 13. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам. | 13.1. Трасса теплосети и способ прокладки – по существующей трассе тепловой сети. 13.2. Диаметр вновь прокладываемого участка – согласно гидравлического расчета – приложение №1. 13.3. Наружную прокладку тепловой сети выполнить стальными трубами в ППУ-изоляции, трубы и фасонные изделия по ГОСТ 30732-2006. 13.4. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты. 13.5. Соблюдение требований по обеспечению энергетической эффективности и пожарной безопасности. |
| 14. Необходимость согласования основных проектных решений. | 14.1. По результатам инженерных изысканий, обследования конструкций, предварительной проработки проекта основные проектные решения согласовать с Заказчиком до их детальной проработки, включая выбор оборудования, трассировку и способ прокладки теплосети. 14.2. Согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком. 14.3. Получить положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта. |
| - Исходные данные. |  |
| 15. Климатологические данные района строительства. | - Климатический район - IIА. - Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 30 ºC. - Наружная температура воздуха для проектирования отопления - минус 30 ºC. - Средняя температура воздуха за отопительный сезон - минус 3,2 ºC. |
| 16. Источник тепловой энергии. | 16.1 Источник теплоснабжения – Южная котельная, АО «Мурманская ТЭЦ», г. Мурманск. |
| 17. Температурный график тепловой сети. | 17.1. Температурный график от источника: 150 - 70 °С с точкой излома 70°С. |
| 18. Система теплоснабжения. | 18.1. Система теплоснабжения: закрытая. |
| 19. Исходная документация, передаваемая Заказчиком. | 19.1. Технический паспорт тепловой сети, принадлежащей ГОУТП «ТЭКОС». Фактическая схема тепловой сети с существующими Ду. |

- Приложение № 1 к Документации

Техническое предложение

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и, принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 9 к Документации).

Состав и объем работ

Состав работ:

- выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование существующих конструкций), разработку проектно-сметной документации по реконструкции участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21,22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети и прокладке нового участка тепловой сети от существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка Объекта Заявителя;

- получение положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости.

Для подключения строящегося объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» к тепловой сети обязуемся выполнить проектные и изыскательские работы:

- по реконструкции участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21, 22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети;

- по прокладке нового участка тепловой сети от существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка Объекта, предусмотреть строительство тепловой камеры с устройством дренажа в случае выбора в качестве точки присоединения участка наружной тепловой сети (подземной) между домами 29,30 по ул. Достоевского.

| Основные сведения. |  |
| --- | --- |
| 1. Заказчик. | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»). |
| 2. Основание для выполнения работ. | 2.1. Федеральный закон от 27.07.2010 190-ФЗ «О теплоснабжении» статья 14. 2.2. «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787. 2.3. Заявка на заключение договора на подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства Детского сада в районе домов № 31,32 по улице Достоевского в г. Мурманске. 2.4. Гидравлический расчет тепловой сети от ТК-50 - ул. Достоевского, 29 в г. Мурманске. |
| 3. Вид строительства. | Реконструкция, новое строительство. |
| 4. Местонахождение объекта. | г. Мурманск, в районе домов №31,32 по улице Достоевского. |
| 5. Источник финансирования. | Средства АО «МЭС» с дальнейшим включением затрат в плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. |
| 6. Стадийность проектирования. | 6.1. Проектная документация. 6.2. Рабочая документация. |
| 7. Срок выполнения работ: | 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора. |
| 8. Условия проектирования. | 8.1. Реконструкция участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21, 22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети; - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 21 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (4,9 метра); - Перекладка теплосети в канале между МКД ул. Достоевского, 21 и 22 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (9,5 метров); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 22 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (43,85 метра); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 26 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (39,35 метра); - Перекладка теплосети в канале между МКД ул. Достоевского, 26 и 27 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (3,80 метра); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 27 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (20,5 метров); 8.2. Прокладка нового участка тепловой сети от точки присоединения к существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка Объекта. - Прокладка теплосети в канале от ул. Достоевского, 29 до границы земельного участка с диаметром Ду 80 мм (170 метров); - Строительство тепловой камеры с устройством дренажа между домами 29,30 по ул. Достоевского. |
| 9. Необходимость выполнения инженерных изысканий и обследовательских работ. | 9.1. Инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно-геологические, обследование существующих конструкций) выполнить в полном объеме, необходимом для разработки проектно-сметной и рабочей документации. 9.2 При разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию при использовании существующих строительных конструкций провести предпроектное обследование конструкций с целью определения возможности их использования на весь расчетный срок службы реконструируемой сети (30 лет). |
| 10. Состав и содержание проектной документации. | 10.1. Состав и содержание разделов проектной документации разработать согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» (часть III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов), утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, включая разделы 5, 6, и 9. 10.2. Основные требования к проектной и рабочей документации согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. 10.3. Разделы проектной документации разработать - на участок реконструируемой тепловой сети; - на участок новой тепловой сети. |
| 11. Состав и содержание рабочей документации. | 11.1. Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. 11.2. Рабочие чертежи тепловых сетей (тепломеханическая часть) выполнить в соответствии с ГОСТ 21.705-2016. Масштабы изображений на чертежах планов тепловых сетей и профилей сетей по горизонтали должны соответствовать М1:500. |
| 12. Требования к сметной документации. | 12.1. Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в текущих ценах на 01.04.2020 года. 12.2. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (действующей редакция) Мурманской области, иное – по согласованию с Заказчиком. 12.3. В расчете предусмотреть: - затраты на временные здания и сооружения в размере 1,2 % от стоимости строительно-монтажных работ, - удорожание работ в зимнее время 3,024%, - затраты на строительный контроль 2,14%, - затраты на проведение экспертизы промышленной безопасности реконструируемой тепловой сети, - затраты на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| 13. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам. | 13.1. Трасса теплосети и способ прокладки – по существующей трассе тепловой сети. 13.2. Диаметр вновь прокладываемого участка – согласно гидравлического расчета – приложение №1. 13.3. Наружную прокладку тепловой сети выполнить стальными трубами в ППУ-изоляции, трубы и фасонные изделия по ГОСТ 30732-2006. 13.4. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты. 13.5. Соблюдение требований по обеспечению энергетической эффективности и пожарной безопасности. |
| 14. Необходимость согласования основных проектных решений. | 14.1. По результатам инженерных изысканий, обследования конструкций, предварительной проработки проекта основные проектные решения согласовать с Заказчиком до их детальной проработки, включая выбор оборудования, трассировку и способ прокладки теплосети. 14.2. Согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком. 14.3. Получить положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта. |
| Исходные данные. |  |
| 15. Климатологические данные района строительства. | - Климатический район - IIА. - Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 30 ºC. - Наружная температура воздуха для проектирования отопления - минус 30 ºC. - Средняя температура воздуха за отопительный сезон - минус 3,2 ºC. |
| 16. Источник тепловой энергии. | 16.1 Источник теплоснабжения – Южная котельная, АО «Мурманская ТЭЦ», г. Мурманск. |
| 17. Температурный график тепловой сети. | 17.1. Температурный график от источника: 150 - 70 °С с точкой излома 70°С. |
| 18. Система теплоснабжения. | 18.1. Система теплоснабжения: закрытая. |
| 19. Исходная документация, передаваемая Заказчиком. | 19.1. Технический паспорт тепловой сети, принадлежащей ГОУТП «ТЭКОС». Фактическая схема тепловой сети с существующими Ду. |

# Приложение № 2 к Документации

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

# Приложение № 3 к Документации

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Приложение № 4 к Документации

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

пп. 3.1.2. – пп. 3.1.8. п. 3.1.  Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным пп. 3.1.2. – пп. 3.1.8. п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора __________________, а именно:

1. ___________ (указать наименование Участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно:

- в соответствии со статьями 47 и 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет право выполнять инженерные изыскания и право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.	 сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	 сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 20__ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 5 к Документации

Письмо Участника закупки о намерении передать Субподрядчику право выполнения инженерных изысканий по Объекту

___________ (указать наименование Участника закупки) имеет намерение передать Субподрядчику право выполнения инженерных изысканий по Объекту и гарантирует, что:

- Субподрядчик будет соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение всего периода выполнения Работ):

- в соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации иметь право выполнять инженерные изыскания по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Субподрядчика – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, будет соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Субподрядчика – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, будет соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Не позднее следующего дня с момента заключения договора будут предоставлены копии договора, заключенного с Субподрядчиком на выполнение переданного объема работ, и  копии действующей выписки Субподрядчика из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»)

Приложение № 6 к Документации

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений в электронной форме, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица  _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 7 к Документации

Справка о перечне и объёмах своевременного выполнения аналогичных работ

за 2018-2019 годы

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить подтверждающие документы (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.) для оценки по критерию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки выбирает договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Данные сведения будут использованы для оценки Участника по критерию «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ».

      - Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Опыт своевременного выполнения аналогичных работ» при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2018-2019 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2018-2019 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о своевременном выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2018-2019 годы.

Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах своевременного выполнения аналогичных работ за 2018-2019 годы», но не подтвержденные договорами на выполнение аналогичных работ вместе с документами о своевременном выполнении аналогичных работ (форма КС-3 и т.п.), оформленными в соответствии с законодательством РФ, а также не выполненные в сроки, указанные в договоре, не учитываются при оценке.

*Аналогичными признаются проектные и изыскательские работы по реконструкции и строительству тепловых сетей

# Приложение № 8 к Документации

Ценовое предложение

Наименование Участника закупки: _____________________________

СМЕТА

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

2. В смете приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости. Стоимость Работ должна включать в себя: - все необходимые расходы на выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование существующих конструкций);

- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Проектная документация»;

- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Рабочая документация»;

- расходы за изготовление необходимого количества экземпляров проектно-сметной документации;

- расходы на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости;

- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором

3. Участник закупки должен указать стоимость работ цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. Расчет стоимости работ производится в соответствии с Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (Приложение МДС 81-35.2004 Приложение № 2 «Образец № 2П»).

# Приложение № 9 к Документации

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________

г. Мурманск                                                                                                    «___» _________20_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить и своевременно сдать Заказчику проектные и изыскательские работы в рамках технологического присоединения к тепловым сетям АО «МЭС» объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» (далее Работы)  в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), сметой (Приложение №2 к настоящему Договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору.

Работы включают в себя:

- выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование существующих конструкций), разработку проектно-сметной документации по реконструкции участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21,22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети и прокладке нового участка тепловой сети от существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» (далее также –  Объект);

- получение положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании  Протокола_________________№ _____ от __________20__г.

1.3. Существенными условиями Договора, в соответствии с Протоколом__________№ ___от ___ 2020 года № _______ являются:

1.3.1. Цена Работ по настоящему Договору определяется на основании сметы (Приложение № 2), составляет _____________________________________, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается), включает в себя:

- все необходимые расходы на выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование существующих конструкций);

- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Проектная документация»;

- стоимость разработки проектно-сметной документации Объекта стадии «Рабочая документация»;

- расходы за изготовление необходимого количества экземпляров проектно-сметной документации;

- расходы на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости;

- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.

Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и пересмотру в сторону увеличения не подлежит.

1.3.2. Срок выполнения работ: 90 (Девяносто) календарных дней с момента подписания договора.

1.3.3.  Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Достоевского д. 21,22,26,27,29,30.

1.4. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. В Настоящем Договоре не предусматриваются аванс и промежуточная оплата выполненных работ.

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику.

2.2. Все расчеты по Договору производятся в рублях в безналичном порядке путём перечисления денежных средств платёжным поручением Заказчика на указанный в п. 13 настоящего Договора расчетный счёт Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика.

2.3. Оплата услуг экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости производится Подрядчиком самостоятельно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Контролировать ход разработки проектно-сметной документации, соблюдение Подрядчиком Договора и его условий;

3.1.2. Осуществлять контроль за принимаемыми Подрядчиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в проектно-сметную документацию. В необходимых случаях требует от Подрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в проектно-сметную документацию технических и инженерных решений.

3.1.3. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании проекта в Экспертизе по проверки достоверности определения сметной стоимости.

3.1.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками разработанной Подрядчиком проектной документации или проведенных инженерных изысканий.

3.1.5. Давать в письменной форме замечания Подрядчику. Требовать от Подрядчика устранения всех недостатков, выявленных в процессе выполнения Работ, при передаче результатов Работ Подрядчиком и (или) третьим лицом (Субподрядчиком), привлеченным им для выполнения работ (при отсутствии права у Подрядчика на выполнение инженерных изысканий по Объекту).

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику исходную документацию в соответствии с Техническим заданием и оформить передачу соответствующим актом;

3.2.2. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий;

3.2.3. Оплатить Работы по цене, указанной в п. 1.3.1, в соответствии с разделом 2 настоящего Договора;

3.2.4. В течение всего срока выполнения работ своевременно предоставлять по запросам Подрядчика достоверную и полную информацию, находящуюся в компетенции Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), в объемах и в сроки, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

При отсутствии у Подрядчика права на выполнение инженерных изысканий по Объекту Подрядчик имеет право с письменного согласования Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств иное лицо (Субподрядчика).  В случае привлечения Субподрядчика, последний должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение всего периода выполнения Работ):

- в соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет право выполнять инженерные изыскания по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Субподрядчика– члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Субподрядчика – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подрядчик обязан, в случае заключения договора с Субподрядчиком, предоставить Заказчику не позднее следующего дня с момента заключения договора копию договора, заключенного с Субподрядчиком на выполнение переданного объема работ, а также копию действующей выписки Субподрядчика из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»).

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Cубподрядчиком по настоящему Договору, не вовлекая Заказчика во взаимоотношения со своим контрагентом.

3.3.2. Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1);

3.3.3. Получить по акту от Заказчика исходные данные для проектирования;

3.3.4. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий;

3.3.5. Обеспечить проведение необходимых инженерных изысканий и обследование конструкций.

По результатам изысканий и обследования конструкций согласовать с Заказчиком основные проектные решения до их детальной проработки;

3.3.6. Обеспечить организацию и выполнение Работ в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, согласно действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации;

3.3.7. Согласовать готовую проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий с Заказчиком. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора;

3.3.8. Заключить договор на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости (далее также Экспертиза) с экспертной организацией и предоставить Заказчику в трёхдневный срок с момента оплаты документы, подтверждающие оплату услуг Экспертизы;

3.3.9. Передать Заказчику оформленные и согласованные надлежащим образом проектно-сметную документацию, результаты инженерных изысканий, положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

3.3.10. Нести ответственность за ненадлежащее качество проектно-сметной документации и за несоблюдение сроков выполнения Работ в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, нормативно-правовыми актами РФ;

3.3.11. По требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня информировать в письменном виде о ходе выполнения Работ, а также доводить до сведения Заказчика обстоятельства, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ;

3.3.12. Подрядчик обязан передать Заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученное в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе в случае выполнения работ субподрядной организацией.

3.3.13. Не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора;

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения Работ указан в п.1.3.2. настоящего Договора.

4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать результаты Работ, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Приемка результатов Работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2. По завершении Работ в части изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, обследование существующих конструкций) и по разработке проектно-сметной документации - Подрядчик извещает Заказчика путем направления последнему письменного уведомления и представляет Заказчику для согласования 2 (два) экземпляра разработанной и согласованной с Заказчиком проектно-сметной документации на бумажном носителе, включая сводный сметный расчет, и 1 (один) экземпляр технического отчета по инженерный изысканиям. Документация должна быть предоставлена Заказчику в сброшюрованном виде.

Заказчик в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика указанных документов рассматривает их. В случае отсутствия замечаний Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о согласовании направленных документов, либо направляет замечания в письменной форме.

При получении замечаний от Заказчика Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течении 5 рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика своими силами, за свой счет и повторно направить документы на согласование Заказчику в соответствии с требованиями настоящего пункта.

После согласования проектно-сметной документации с Заказчиком проектно-сметная документация передается Подрядчиком в экспертную организацию на экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости.

5.3. По завершении выполнения Работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику:

- подписанный со своей Стороны Акт выполненных Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) в 2-х экземплярах;

- накладную с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектной, рабочей документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (для чтения и тиражирования) на дисках DVD, 1 (один) экземпляр технического отчета по инженерным изысканиям, 2 (два) экземпляра оригинала положительного заключения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. Проектная и рабочая документация должна быть предоставлена Заказчику в сброшюрованном виде на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе: текстовая часть - в среде «Word»; сметная документация - в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в среде «Excel», графическая часть - в среде «AutoCAD», MS Offis.

5.4. Заказчик в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, рассматривает документы, указанные в пункте 5.3 Договора, возвращает Подрядчику один экземпляр подписанного Акта выполненных Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) либо направляет оформленный обоснованный отказ. Неполучение Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

5.5. При выявлении Заказчиком фактов непредставления и (или) неполного представления документов в составе проектно-сметной документации, Сторонами составляется Акт приёмочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору), в котором фиксируется перечень недостатков, указание на некомплектность проектно-сметной документации и сроки их устранения Подрядчиком.

5.6. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, указанный в Акте приёмочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору), своими силами и за свой счет.

5.7. Проектно-сметная документация, выполненная Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

5.8. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению выявленных нарушений Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить такие обязанности Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика обязательства по возмещению всех понесенных расходов и убытков.

5.9. Акт выполненных Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) должен быть подписан Сторонами не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора.

5.10. Акт выполненных работ (Приложение №3 к настоящему Договору), подписанный Сторонами, является основанием для выставления счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ).

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1. Гарантии качества распространяются на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

6.2. Объем предоставления гарантий качества Работ – устранение всех выявленных недостатков в проектно-сметной документации, связанных с несоблюдением требований нормативных документов и требований Заказчика, определенных Договором.

6.3. Если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого разрабатывалась проектно-сметная документация, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет дефектную ведомость, где кроме прочего определяются даты устранения недостатков. Дефектная ведомость должна быть составлена не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков.

6.4. Для участия в составлении дефектной ведомости, фиксирующей выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания дефектной ведомости Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика. В случае выявления отсутствия вины Подрядчика, независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

6.6. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (двух) дней с момента подписания Дефектной ведомости.

6.7. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.8. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика Объекту, для которого разрабатывалась данная проектно-сметная документация, вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в период гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости, не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5. В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором;

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении Работ).

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 3.1.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемые применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяца, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.   В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, любая из Сторон вправе передать дело на рассмотрение Арбитражного суда Мурманской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору;

несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

исключения из саморегулируемой организации Подрядчика/Субподрядчика (при выполнении работ в части инженерных изысканий);

ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3. Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 12.1. Любое уведомление по данному Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте (указать электронную почту сторон) или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

- 12.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

- 12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

- 12.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения договора и полученным результатам.

- 12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

- 12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

- 12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 12.8. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- - Приложение № 1 «Техническое задание»;

- - Приложение № 2 «Смета»;

- - Приложение № 3 «Акт выполненных Работ»;

- - Приложение № 4 «Акт приёмочной комиссии».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, к.1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 В Ф-л Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный" г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН 5190907139 КПП 785150001 ОГРН 1095190009111 Сайт организации: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 Тел/факс ПТО (8152) 68-62-22 e-mail: info@mures.ru |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| АО «МЭС» ________________ /_______________/ «______»_____________2020_г. М.П. |  |  |  | _______________ /_____________/ «______» _____________ 2020_г. М.П. |  |

Приложение №1

к Договору подряда №__________ от «____» ___________ 20_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных и изыскательских работ

на технологическое присоединение к тепловым сетям АО «МЭС» объекта

капитального строительства «Детский сад в районе домов № 31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске.

Источником теплоснабжения абонентов по ул. Достоевского, является Южная котельная АО «Мурманская ТЭЦ», теплоноситель - вода, температурный график тепловых сетей - 150-70°С.

Для подключения строящегося объекта капитального строительства «Детский сад в районе домов №31,32 по улице Достоевского в городе Мурманске» к тепловой сети необходимо выполнить проектные и изыскательские работы:

- по реконструкции участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21, 22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети;

- по прокладке нового участка тепловой сети от существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка Объекта, предусмотреть строительство тепловой камеры с устройством дренажа в случае выбора в качестве точки присоединения участка наружной тепловой сети (подземной) между домами 29,30 по ул. Достоевского.

| Основные сведения. |  |
| --- | --- |
| 1. Заказчик. | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»). |
| 2. Основание для выполнения работ. | 2.1. Федеральный закон от 27.07.2010 190-ФЗ «О теплоснабжении» статья 14. 2.2. «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787. 2.3. Заявка на заключение договора на подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства Детского сада в районе домов № 31,32 по улице Достоевского в г. Мурманске. 2.4. Гидравлический расчет тепловой сети от ТК-50 - ул. Достоевского, 29 в г. Мурманске. |
| 3. Вид строительства. | Реконструкция, новое строительство. |
| 4. Местонахождение объекта. | г. Мурманск, в районе домов №31,32 по улице Достоевского. |
| 5. Источник финансирования. | Средства АО «МЭС» с дальнейшим включением затрат в плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. |
| 6. Стадийность проектирования. | 6.1. Проектная документация. 6.2. Рабочая документация. |
| 7. Срок выполнения работ: | 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора. |
| 8. Условия проектирования. | 8.1. Реконструкция участка существующей тепловой сети в г. Мурманске, в МКД по ул. Достоевского, д.21, 22,26,27 с целью увеличения пропускной способности тепловой сети; - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 21 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (4,9 метра); - Перекладка теплосети в канале между МКД ул. Достоевского, 21 и 22 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (9,5 метров); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 22 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (43,85 метра); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 26 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (39,35 метра); - Перекладка теплосети в канале между МКД ул. Достоевского, 26 и 27 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (3,80 метра); - Перекладка теплосети в подвале МКД ул. Достоевского, 27 с увеличением диаметра с Ду 150 на Ду 200 мм (20,5 метров); 8.2. Прокладка нового участка тепловой сети от точки присоединения к существующей тепловой сети в районе домов 29,30 по ул. Достоевского до границы земельного участка Объекта. - Прокладка теплосети в канале от ул. Достоевского, 29 до границы земельного участка с диаметром Ду 80 мм (170 метров); - Строительство тепловой камеры с устройством дренажа между домами 29,30 по ул. Достоевского. |
| 9. Необходимость выполнения инженерных изысканий и обследовательских работ. | 9.1. Инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно-геологические, обследование существующих конструкций) выполнить в полном объеме, необходимом для разработки проектно-сметной и рабочей документации. 9.2 При разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию при использовании существующих строительных конструкций провести предпроектное обследование конструкций с целью определения возможности их использования на весь расчетный срок службы реконструируемой сети (30 лет). |
| 10. Состав и содержание проектной документации. | 10.1. Состав и содержание разделов проектной документации разработать согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» (часть III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов), утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, включая разделы 5, 6, и 9. 10.2. Основные требования к проектной и рабочей документации согласно ГОСТ Р 21.1101-2013. 10.3. Разделы проектной документации разработать - на участок реконструируемой тепловой сети; - на участок новой тепловой сети. |
| 11. Состав и содержание рабочей документации. | 11.1. Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. 11.2. Рабочие чертежи тепловых сетей (тепломеханическая часть) выполнить в соответствии с ГОСТ 21.705-2016. Масштабы изображений на чертежах планов тепловых сетей и профилей сетей по горизонтали должны соответствовать М1:500. |
| 12. Требования к сметной документации. | 12.1. Сводный сметный расчет составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 в текущих ценах на 01.04.2020 года. 12.2. При расчете сметной документации применить территориальные единичные расценки ТСНБ-2001 (действующей редакция) Мурманской области, иное – по согласованию с Заказчиком. 12.3. В расчете предусмотреть: - затраты на временные здания и сооружения в размере 1,2 % от стоимости строительно-монтажных работ, - удорожание работ в зимнее время 3,024%, - затраты на строительный контроль 2,14%, - затраты на проведение экспертизы промышленной безопасности реконструируемой тепловой сети, - затраты на проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| 13. Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам. | 13.1. Трасса теплосети и способ прокладки – по существующей трассе тепловой сети. 13.2. Диаметр вновь прокладываемого участка – согласно гидравлического расчета – приложение №1. 13.3. Наружную прокладку тепловой сети выполнить стальными трубами в ППУ-изоляции, трубы и фасонные изделия по ГОСТ 30732-2006. 13.4. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам РФ и иметь сертификаты. 13.5. Соблюдение требований по обеспечению энергетической эффективности и пожарной безопасности. |
| 14. Необходимость согласования основных проектных решений. | 14.1. По результатам инженерных изысканий, обследования конструкций, предварительной проработки проекта основные проектные решения согласовать с Заказчиком до их детальной проработки, включая выбор оборудования, трассировку и способ прокладки теплосети. 14.2. Согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком. 14.3. Получить положительное заключение экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта. |
| Исходные данные. |  |
| 15. Климатологические данные района строительства. | - Климатический район - IIА. - Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 30 ºC. - Наружная температура воздуха для проектирования отопления - минус 30 ºC. - Средняя температура воздуха за отопительный сезон - минус 3,2 ºC. |
| 16. Источник тепловой энергии. | 16.1 Источник теплоснабжения – Южная котельная, АО «Мурманская ТЭЦ», г. Мурманск. |
| 17. Температурный график тепловой сети. | 17.1. Температурный график от источника: 150 - 70 °С с точкой излома 70°С. |
| 18. Система теплоснабжения. | 18.1. Система теплоснабжения: закрытая. |
| 19. Исходная документация, передаваемая Заказчиком. | 19.1. Технический паспорт тепловой сети, принадлежащей ГОУТП «ТЭКОС». Фактическая схема тепловой сети с существующими Ду. |

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. АО «МЭС» ________________ /_____________/ «______»_____________20_г. М.П.; _______________ /______________/ «______» _____________ 20_г. М.П.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к Договору подряда №____ от «____» ___________ 20_ г.

СМЕТА

г. Мурманск                                                                                     	«_____»__________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующую смету:

|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «МЭС» _____________/______________/ М.П. |  |  | _______________/_____________/ М.П. |  |  |

Приложение №3

к Договору подряда №__________________от «__  » ___________ 20__ г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск                                                                                                    «____»_________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № | ФИО | Должность | Место работы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| Вид произведенной работы | Стоимость произведенной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) |
| --- | --- |

- 2. Общая стоимость произведенных работ согласно положениям Договора подряда №_____________ от «____» ___________ 20___ г. составляет _____________(_______________________________) руб. ___коп., в том числе НДС __________ (______________) руб. ____ коп. (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

- 3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью, а Заказчик принял в соответствии и с учётом Акта приёмочной комиссии, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему Акту выполненных работ.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ________________/ ______________/ «______»_____________20___. М.П. |  | ______________ /_______________/ «______» _____________ 20__. М.П. |  |  |

Приложение №4

к Договору подряда № от «__________________» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск                                                                                       «____»___________ 20__ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №______________ от «_____» ___________ 20__ г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

рассмотрела следующую работу:

| № п.п. | Вид произведенной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято