УТВЕРЖДЕНО:

Начальник управления материально-

технического обеспечения АО «МЭС»

И.А. Обухов

Приказ № 187-з от 26.05.2021

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова)

г. Мурманск

2021

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова)

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Телефон: 8 (8152) 21 06 08; 8 (953) 753 06 95.

2.4. Е-mail: malyarenkona@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова) (далее - работы).

3.2. Общее количество выполняемых работ: 380 метров.

  - Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова)  (далее по тексту – Документация).

  - Начальная (максимальная) цена Договора 4 585 975 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 73 копейки, в том числе НДС, включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. проекта Договора.

  - Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 03.09.2021 включительно. Срок выполнения работ по монтажу тепловой сети: с момента заключения договора по 06.08.2021 включительно.

  - Место выполнения работ: Мурманская область, с. Ловозеро, ТК-27 – СК-28 (ул. Данилова).

  - Условия оплаты: аванс и промежуточная оплата не предусматривается.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.8. Гарантийный срок работ – 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 08.06.2021 в 09:15 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 405.

# Требования к Участникам закупки

Требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Срок, место и порядок предоставления Документации

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) - 13:30 (МСК), либо отправить запрос на электронную почту malyarenkona@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 27.05.2021 по 07.06.2021 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее также – ЕИС), доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: 27.05.2021 по 16:42 (МСК) 07.06.2021.

# 8. Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о даче разъяснений положений Документации и (или) извещения.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса осуществляет разъяснение положений Документации и (или) извещения и размещает их на сайте ЭП и в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации и (или) извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 27.05.2021 по 16:42 (МСК) 01.06.2021.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 27.05.2021 по 04.06.2021.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена Договора | 70 |
| 2 | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ | 30 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	14

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	22

Приложение № 1 к Документации	30

Приложение № 2 к Документации	42

Приложение № 3 к Документации	48

Приложение № 4 к Документации	49

Приложение № 5 к Документации	75

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентная закупка, осуществляемая путем проведения торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник закупки, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещенная на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенным на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) и в ЕИС приглашает заинтересованных лиц к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия по закупке вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отмена запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности перед Участником закупки, направившим заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

Решение об отмене запроса предложений размещается на сайте ЭП и в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений в соответствии с первым абзацем п. 2.4.1. Документации и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- Требования к Участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации – наличие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.4. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято.

3.1.5. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.6.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.7. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

У Участника закупки должны быть в наличии квалифицированные специалисты, ответственный руководитель работ, с которыми заключены трудовые договоры, и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- электро-газосварщик – 1 (Один) человек.

Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты (в том числе электро-газосварщик) должны иметь документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, прохождение проверки знаний пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

Электро-газосварщик дополнительно должен иметь:

- действующее аттестационное удостоверение Национального агентства контроля сварки (НАКС) 1 уровня и выше.

При совмещении профессий – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях в уполномоченных органах;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000В – не ниже III группы.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта).

## Требование о наличии материально-технических ресурсов (специальной дорожной техники) Участника закупки

У Участника закупки должна быть в наличии специальная дорожная техника.

Минимальное количество специальной дорожной техники:

Экскаватор с объемом ковша не менее 0,20 м3 -1 шт;

Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 16 т -1 шт;

Бортовой длинномер с длиной борта не менее 11 м - 1 шт;

Автомобиль-самосвал с грузоподъемностью более 10 т -1 шт.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации);

- предоставление незаполненной «Справки о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта);

- не предоставление в составе заявки документов (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанные в «Справке о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований настоящего пункта).

## Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации, с учетом требований п. 4.4. Документации.

Согласно Постановлению № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка должна содержать электронный вид (графический образ) оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида (графического образа) оригинала документа, предоставляется электронный вид (графический образ) заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 6 Приложения № 1 к Документации

Форма 4 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации, письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в ЕИС извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует лицо, не обладающее правом действовать от имени юридического лица, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенной печатью Участника закупки (при наличии) и подписанной уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридического лица);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год, поданные в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцией о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 30 ноября 2020 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. (Данное требование не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями  части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды;

- трудовые договоры с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- документы, подтверждающие квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанные в  «Справке о материально-технических ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) (с учетом требований п. 3.3. Документации);

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы» (форма 4 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ»). Аналогичными признаются работы по ремонту наружных тепловых сетей.

- документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (в случае необходимости, если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения).

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации и (или) извещения

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения и предоставления разъяснений положений Документации и (или) извещения указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком таким образом, чтобы с даты размещения на сайте ЭП и в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного п. 7.5.3.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) - не менее чем 4 (Четыре) рабочих дня.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право внести изменения в свою заявку в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, вправе подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны быть действующими на дату окончания срока подачи заявок (в случае установления срока действия), содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения, не должны изменять предмет закупки и существенные условия закупки, указанные в Информационной карте Документации.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 4 585 975 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 73 копейки, в том числе НДС.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, служит локальный сметный расчет (смета), составленный сотрудником Заказчика. Начальная (максимальная) цена была сформирована затратным методом.

    - Порядок формирования цены Договора

Цена включает все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников закупки

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в запросе предложений:

a) непредставления документов, установленных Документацией и (или) извещением, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией и (или) извещением;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации и (или) извещения, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов

4.12.1. Порядок и критерии оценки заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок по запросу предложений в электронной форме, значимости критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена Договора (70) | Оценка заявок по критерию «Цена Договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую цену, присуждается 5 (Пять) баллов, цену вторую по привлекательности – 4 (Четыре) балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ (30) | Оценка заявок по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», подтвержденных представленными в заявке документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ. 5 баллов - 5 460 001 рубль и более; 4 балла - от 4 320 001 рубля до 5 460 000 рублей включительно; 3 балла - от 3 180 001 рубля до 4 320 000 рублей включительно; 2 балла - от 2 040 001 рубля до 3 180 000 рублей включительно; 1 балл - от 900 001 рубля до 2 040 000 рублей включительно; 0 баллов – 900 000 рублей и менее. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию при выявлении одного либо нескольких фактов: - не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»; - предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»; - не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2018-2020 годы. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются работы по ремонту наружных тепловых сетей. |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки Участника запроса предложений по конкретному критерию рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации, наиболее полно соответствует требованиям Документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, подведения итогов оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее рабочего дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается и оценивается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик заключает Договор.

Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет такому Участнику запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 3 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, проект которого является приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе.

4.13.3. Договор,  заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.), проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в п. 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, такой Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) предоставил Заказчику в срок, указанный в п. 4.13.3. Документации, подписанный им договор с протоколом разногласий (кроме случая, предусмотренного п. 4.13.7. Документации), либо предоставленный договор не соответствует проекту договора, являющемуся приложением № 4 к Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий договора), и данные изменения не согласованы Заказчиком, Заказчик вправе признать такого Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) уклонившимся от заключения договора.

Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Участником запроса предложений, обязанным заключить договор (согласно п. 4.13.2.). При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления соглашения о проведении преддоговорных переговоров, протокола разногласий), направленные на снижение цены договора и на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# Техническое задание

- Общие положения

Основанием для выполнения работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 -  СК-28 (ул. Данилова), является план капитального ремонта тепловых сетей АО «МЭС» на 2021г.

- Исходные данные

| Заказчик | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 к.1 |
| Срок проведения работ | С момента заключения договора по 03.09.2021 включительно. Срок выполнения работ по монтажу тепловой сети: с момента заключения договора по 06.08.2021 включительно. |
| Место проведения работ | Мурманская область, с. Ловозеро, ТК-27 – СК-28 (ул. Данилова) |

- Цель выполнения работ

Работы проводится в целях обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности, увеличения срока службы трубопроводов тепловой сети, повышения антикоррозийных свойств, снижения тепловых потерь.

- Состав и объем работ

4.1.  Подрядной организации необходимо разработать и согласовать с Заказчиком за 10 (Десять) календарных дней до начала производства работ проект производства работ (ППР), по капитальному ремонту участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области,      ТК-27 – СК-28 (ул. Данилова), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости). В проекте производства работ необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

4.2.   На участке тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро, ТК-27 – СК-28 (ул. Данилова) - замена трубопроводов выполняется без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети и сети ГВС. Стальные трубопроводы в подвесной теплоизоляции заменяются стальными предварительно изолированными трубопроводами по ГОСТ 30732-2020.

4.3.  При выполнении работ на участке тепловой сети применять трубу диаметром 219 мм с толщиной стенки 6 мм. Труба Ст219 х 6-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020 (Dy200 труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013 в индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке из полиэтилена, номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 315 мм). Все трубы и фасонные изделия, используемые при канальной прокладке (отводы), применить с типом изоляции 1 с диаметром оболочки 315 мм.

4.4.  При выполнении работ на участке сети ГВС применять трубу диаметром 159 мм с толщиной стенки 4,5 мм. Труба Ст159 х 4,5-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020 (Dy150 труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013 в индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке из полиэтилена, номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 250 мм). Все трубы и фасонные изделия, используемые при канальной прокладке (отводы), применить с типом изоляции 1 с диаметром оболочки 250 мм.

4.5.    При выполнении работ на  сети ГВС – рециркуляция, применять трубу диаметром 108 мм с толщиной стенки 4 мм. Труба Ст108 х 4-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020 (Dy100 труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013 в индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке из полиэтилена, номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 180 мм). Все трубы и фасонные изделия, используемые при канальной прокладке (отводы), применить с типом изоляции 1 с диаметром оболочки 180 мм.

4.6.     Прокладка трубопроводов тепловой сети и сети ГВС предусматривается в существующих каналах из сборных железобетонных лотков и плит перекрытия. На всем участке теплотрассы предусматривается частичная замена плит канала, отбракованных после вскрытия канала. Плиты перекрытия укладывать на растворе марки М 50. Швы между плитами тщательно зачеканить раствором марки М50. Монтаж плит, а также герметизацию стыков лотков и плит перекрытия канала, вести в соответствии с требованиями серии 3.006.1-8 выпуск 0, после принятия ремонтных работ и предварительных испытаний на прочность и герметичность.

4.7. Для тепловой сети - трубопроводы в ППУ-изоляции укладывать на скользящие опоры: 219-1 ППУ-ПЭ (для стальной трубы  219 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ оболочке  315 мм; В=280 мм,  L=670 мм по ГОСТ 30732-2020) и устанавливать на опорные подушки ОП-3. Шаг скользящих опор – 6 м, перед поворотами и неподвижными опорами – 3,0 м. Опорные подушки устанавливать на цементном растворе М50.

4.8. Для сети ГВС - трубопроводы в ППУ-изоляции укладывать на скользящие опоры: 159-1 ППУ-ПЭ и 108-1 ППУ-ПЭ (для стальной трубы  159 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ оболочке  250 мм; В=140 мм,  L=470 мм по ГОСТ 30732-2020; для стальной трубы  108 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ оболочке  180 мм; В=100 мм,  L=320 мм по ГОСТ 30732-2020;) и устанавливать на опорные подушки ОП-2. Шаг скользящих опор для стальной трубы  159 мм – 5 м, шаг скользящих опор для стальной трубы  108 мм – 4 м, перед поворотами и неподвижными опорами – 3,0 м. Опорные подушки устанавливать на цементном растворе М50.

4.9. Неподвижные опоры теплосети – 2 шт. НО-1,2: устанавливаются на трубопроводах: Ст219(6)-460 х 24-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020, (труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013; высота стального щита - 460 мм, толщина -24 мм; изоляция типа 1 из ППУ в ПЭ оболочке, L=2500 мм).  Неподвижные опоры сети ГВС – 2 шт. НО-1,2: устанавливаются на трубопроводах: Ст159(4,5)-400 х 20-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020, (труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013; высота стального щита - 400 мм, толщина -20 мм; изоляция типа 1 из ППУ в ПЭ оболочке, L=2500 мм).  Неподвижные опоры сети ГВС – рециркуляция - 2 шт. НО-1,2: устанавливаются на трубопроводах: Ст108(4)-315 х 16-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020, (труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013; высота стального щита - 315 мм, толщина -16 мм; изоляция типа 1 из ППУ в ПЭ оболочке, L=2500 мм). Место установки определено схемой. Точное место установки определить после вскрытия канала. Опорные металлоконструкции НО-1,2 по чистовой наружной поверхности покрыть краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021.

4.10. В тепловой камере ТК-27 демонтировать дренаж на подаче ГВС: Dy50-1 шт. В камере ТК-27 в нижних точках трубопроводов теплосети установить дренирующую арматуру (спускники) – краны шаровые фланцевые КШ.Ц.Ф 050.040 - стандартнопроходные – 2 шт. с ответными фланцами – 2 шт.; в нижних точках трубопроводов ГВС установить дренирующую арматуру (спускники) – краны шаровые фланцевые КШ.Ц.Ф 025.040 - стандартнопроходные – 2 шт. с ответными фланцами – 2 шт. В высших точках трубопроводов установить воздушники - краны шаровые муфтовые КШ.Ц.М 015.040 - стандартнопроходные – 4 шт. – на тепловой сети и сети ГВС.

4.11. Все стыковые сварные швы должны быть равнопрочными основным сечениям. Стыковые поперечные сварные швы трубопроводов – С17 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок, угловые соединения ответвлений – У19 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок.  Ультразвуковому контролю подлежат:

- не менее 3% поперечных стыковых соединений (не менее 2-х стыков от числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком);

- 100% сварных соединений трубопроводов тепловых сетей, прокладываемых в непроходных каналах под проезжей частью дорог автодорог и на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части, на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов зданий и сооружений;

- при пересечениях кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м.

4.12. Антикоррозионное покрытие на стыках перед изоляцией стыков выполнить мастикой МБР-ОС-Х-150 или грунтовкой ГФ-021.

4.13. Тепло- и гидроизоляцию стыков выполнить комплектами заделки стыков трубопроводов КЗС (Т) - 219х315, 159х250, 108х180 заводской комплектации после гидравлических испытаний трубопроводов или 100% УЗК сварных швов. Или скорлупами ППУ, из пенополиуретана, для трубопровода 219, 159 толщиной 40 мм, для трубопровода 108 толщиной 30 мм заделку стыков трубопроводов в ППУ-изоляции выполнять  термоусаживающейся лентой с замковой пластиной после гидравлических испытаний трубопроводов или 100% УЗК сварных швов.

4.14. Теплоизоляцию на стыках (с 2-х сторон) со стальной трубой и арматуры в камере ТК-27 выполнить матами «URSA» М-25 или эквивалент* проектной толщиной для трубопроводов 219 - 50 мм, 159 - 40 мм, 108 - 40 мм с покровным слоем из стеклопластика рулонного типа РСТ-250Л ТУ 6-48-87-92.

4.15. После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не меньше 1,57 МПа (16 кгс/см2) для подающих труб и 1,18 МПа (12 кгс/см2) для обратных. Выдержка 10 минут. Затем давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. Утечки контролируются: падение давления на манометре, явные утечки, характерный шум, запотевание трубы. Одновременно контролируется положение трубопроводов на опорах.

4.16. По окончании работ восстановить благоустройство территории в полном объеме.

4.17. Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка асфальта (h = 10) (переход дороги ул. Советская) | м2 | 40 |
| 2. | Земляные работы. Разработка грунта вручную (на глубину до 1,2 м) | м3 | 5 |
| 3. | Земляные работы. Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 5 |
| 4. | Земляные работы. Разработка грунта механизировано в отвал | м3 | 448,2 |
| 5. | Земляные работы. Разборка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвал | м3 | 7,8 |
| 6. | Вывоз грунта на расстояние | км | 5 |
| 7. | Обратная засыпка грунта бульдозером (после ремонтных работ) | м3 | 448,2 |
| 8. | Уплотнение грунта | м3 | 453,2 |
| 9. | Планировка грунта вручную (с учётом территории вокруг раскопки) | м2 | 475 |
| 10. | Обратная засыпка щебнем (уплотнение на проезжей части) | м3 | 3,0 |
| 11. | Обратная засыпка песком (уплотнение на проезжей части) | м3 | 3,0 |
| 12. | Восстановление покрытия (асфальта h=7 см) после выполнения ремонтных работ | м2 | 40 |
| 13. | Демонтаж ж/б плит непроходного канала по 3,0 м (93 м – 2 канала для т/сети и сети ГВС) | шт | 62 |
| 14. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): 2990*1160*120; V1=0,42м3, тип П9-15 – новые плиты под проездом от ул. Советская | шт | 6 |
| 15. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): 2990*1160*100; V1=0,35м3, тип П8-8 – новые плиты | шт | 14 |
| 16. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): L=2990 – старые плиты | шт | 42 |
| 17. | Демонтаж ж/б лотков непроходного канала по 3,0 м (2 канала для т/сети и сети ГВС) | шт | 4 |
| 18. | Устройство ж/б лотков канала (монтаж): 2970*1160*680; V1=0,53м3 тип Л7-8/2 | шт | 4 |
| 19. | Подстилающий слой из щебня 20-40 толщ. 10 см. под устройство лотков Л7-8/2 | м3 | 1,8 |
| 20. | Гидроизоляция битумной мастикой Лотков Л7-8/2 | м2 | 36 |
| 21. | Смена опорных подушек на дне каналов под трубопроводы 219 ОП-3: 400*400*90; V1=0.015м3 | шт | 32 |
| 22. | Смена опорных подушек на дне каналов под трубопроводы 159 и 108 ОП-2: 200*300*90; V1=0.005м3 | шт | 44 |
| 23. | Изоляция плит битумной мастикой (под проездом – ул. Советская) | м2 | 22 |
| 24. | Пробивка отверстий в ж/бетон (под НО-1,2) | м3 | 0,3 |
| 25. | Очистка непроходного канала от мокрого ила и грязи при снятых трубах | м3 | 8,5 |
| 26. | Кладка стен кирпичных наружных на подъем высоты канала (кирпич керамический или силикатный) | м3 | 0,5 |
| 27. | Бетонирование неподвижных опор НО-1,2 | м3 | 0,6 |
| 28. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  219 =80мм (S=226 м2) | п.м. | 190 |
| 29. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  159 =80мм (S=95 м2) | п.м. | 95 |
| 30. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  108 =60мм (S=68 м2) | п.м. | 95 |
| 31. | Очистка непроходного канала от снятой изоляции | м3 | 23 |
| 32. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 219х6,0 с демонтажем П-образного компенсатора – 2 шт. | п.м. | 190 |
| 33. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 159х4,5 с демонтажем П-образного компенсатора – 1 шт. | п.м. | 95 |
| 34. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 108х4,0 с демонтажем П-образного компенсатора – 1 шт. | п.м. | 95 |
| 35. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст219 х 6-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 180 |
| 36. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст159 х 4,5-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 90 |
| 37. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст108 х 4-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 90 |
| 38. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст219(6)-460 х 24-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 4 |
| 39. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст159(4,5)-400 х 20-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 2 |
| 40. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст108(4)-315 х 16-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 2 |
| 41. | Изготовление неподвижных опор (Швеллер № 18  по 10-12 м) L1=3,2 м; LНО-1.=3,2*4=12,8 м – на НО-1 на 2 лотка; LНО-1,2.=12,8*2=25,6 м | шт | 3 |
| 42. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 315 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 219-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 32 |
| 43. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 250 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 159-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 20 |
| 44. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 180 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 108-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 24 |
| 45. | Монтаж отводов: Ст 219 х 6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy200,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 315 мм, угол α-90° | шт | 8 |
| 46. | Монтаж отводов: Ст 159 х 4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy150,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 250 мм, угол α-90° | шт | 4 |
| 47. | Монтаж отводов: Ст 108 х 4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy150,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 180 мм, угол α-90° | шт | 4 |
| 48. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-219х315. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 219/40, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 36 или 50/36/12 |
| 49. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-159х250. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 159/40, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 18 или 20/18/6 |
| 50. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-108х180. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 108/30, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 18 или 15/18/6 |
| 51. | Огрунтовка труб, металлоконструкций неподвижных опор НО-1,2 (швеллер № 18 – 25,6 м) | м2 | 25,6 |
| 52. | Окраска металлоконструкций неподвижных опор НО-1,2 (швеллер № 18 – 25,6 м) | м2 | 13 |
| 53. | Монтаж изоляции (маты «URSA» М25 или эквивалент*) толщиной 40-50 мм и покрытие изоляции рулонными материалами (стеклопластик) стальных труб 219х6 / 159х4,5 / 108х4 | п.м. | 2 / 1 / 1 |
| 54. | Демонтаж дренажной арматуры в камере ТК-27: Dy50 | шт | 1 |
| 55. | Монтаж дренажной арматуры - кранов шаровых фланцевых КШФ 050.040: Dy50 Ру40 в ТК-27 на т/сети  219 | шт | 2 |
| 56. | Монтаж дренажной арматуры - кранов шаровых фланцевых КШФ 025.040: Dy25 Ру40 в ТК-27 на ГВС  159/ 108 | шт | 2 |
| 57. | Монтаж воздушников - кранов шаровых муфтовых КШМ 015.040: Dy15 Ру40 в ТК-27 на т/сети и ГВС | шт | 4 |
| 58. | Монтаж ответных фланцев Dy50 Ру25 (Фланец 50-25-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015) на дренажной арматуре – с одной стороны | шт | 2 |
| 59. | Монтаж ответных фланцев Dy25 Ру25 (Фланец 25-25-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015) на дренажной арматуре – с одной стороны | шт | 2 |
| 60. | Присоединение к действующей сети  219х6 (по прямой и обратной теплосети) | шт | 4 |
| 61. | Присоединение к действующей сети  159х4,5 (по сети ГВС) | шт | 2 |
| 62. | Присоединение к действующей сети  108х4 (по сети ГВС) | шт | 2 |
| 63. | Монтаж / демонтаж временного ограждения из штакетника со стороны дороги ул. Данилова | м | 95 |
| 64. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 219/315 | шт | 4 |
| 65. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 159/250 | шт | 2 |
| 66. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 108/180 | шт | 2 |
| 67. | Погрузочно-разгрузочные работы (погрузить для вывоза на свалку: заиливание, снятую изоляцию, пробивку ж/б, плиты, ОП, снятый асфальт) | т | 40,3 |
| 68. | Перевозка мусора строительного на свалку – 25 км | т | 40,3 |
| 69. | Подвозка материалов на объект на расстояние 160 км (песок, щебень, асфальтобетонная смесь, трубы, плиты, ОП-2, ОП-3, арматура) | т | 55 |
| 70. | Вывоз металла: труба 219*6 – 190м; 159*4,5 – 95м; 108*4 – 95м с учетом - 30% (вычесть стоимость металла из Локального сметного расчета (сметы)). | т | 6,0 |

* Параметры эквивалентности тепловой изоляции (маты «URSA» М25).

- Плотность, кг/м3 -  св. 13 до 18

- Теплопроводность, Вт/(мК):

при температуре (10 ± 2) °С – не более 0,032

при температуре (25 ± 5) °С - не более 0,037

при температуре (125 ± 5) °С - не более 0,060

- Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более – 60

- Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч, % по массе, не более – 35

- Горючесть для изделий:

без облицовки – НГ

с облицовками из фольги и стеклохолста – Г1..4.18. Демонтируемые в ходе капитального ремонта металлические изделия (трубы, арматура), являются собственностью заказчика. Стоимость работ по Договору уменьшается на сумму возвратных материалов (демонтированное оборудование, трубы и металлоконструкции). Основание - п. 6 ст. 254 НК РФ. Демонтируемые материалы передаются на утилизацию подрядчику.

5. Требования к Подрядчику

5.1. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности.

5.2. Подрядчик должен иметь в наличии квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- электро-газосварщик – 1 (Один) человек.

Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

  - Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты (в том числе электро-газосварщик) должны иметь документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, прохождение проверки знаний пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

Электро-газосварщик дополнительно должен иметь:

- действующее аттестационное удостоверение Национального агентства контроля сварки (НАКС) 1 уровня и выше.

При совмещении профессий – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях в уполномоченных органах;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000В – не ниже III группы.

5.4. Подрядчик должен иметь в наличие производственную базу (материалы, запчасти, оборудование, инструмент, строительная техника), позволяющую производить ремонт в объеме, определенном Техническим заданием, и в сроки, определенные Договором.

5.5. Использовать для выполнения работ материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику).

Минимальное количество специальной дорожной техники:

Экскаватор с объемом ковша не менее 0,20 м3 -1 шт;

Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 16 т -1 шт;

Бортовой длинномер с длиной борта не менее 11 м - 1 шт;

Автомобиль-самосвал с грузоподъемностью более 10 т -1 шт.

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова) |
| --- | --- |

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – также запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова), и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений и предлагает заключить договор на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова) на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее письмо о подаче оферты дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ») – на ____ л.;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5) на ____ л.;

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 6) на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации, и не должна отличаться от цены, указанной на ЭП. В случае расхождения сведений о цене, указанных в соответствующем поле экранной формы Заявки на ЭП и сведений о цене, указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для формирования протоколов закупки принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы Заявки на ЭП.

4. *Если Участник закупки применяет систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, указывается - НДС не облагается. В этом случае Участник закупки прикладывает документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В Локальном сметном расчете (смете) приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости.

Цена работ должна включать в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Расчет стоимости работ производится в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

- Техническое предложение (форма 2)

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова) (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы с соблюдением всех требований технического задания (раздел 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

Состав и объем работ

Требования к применяемым материалам указаны  в п. 4 раздела 5 Технического задания.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка асфальта (h = 10) (переход дороги ул. Советская) | м2 | 40 |
| 2. | Земляные работы. Разработка грунта вручную (на глубину до 1,2 м) | м3 | 5 |
| 3. | Земляные работы. Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 5 |
| 4. | Земляные работы. Разработка грунта механизировано в отвал | м3 | 448,2 |
| 5. | Земляные работы. Разборка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвал | м3 | 7,8 |
| 6. | Вывоз грунта на расстояние | км | 5 |
| 7. | Обратная засыпка грунта бульдозером (после ремонтных работ) | м3 | 448,2 |
| 8. | Уплотнение грунта | м3 | 453,2 |
| 9. | Планировка грунта вручную (с учётом территории вокруг раскопки) | м2 | 475 |
| 10. | Обратная засыпка щебнем (уплотнение на проезжей части) | м3 | 3,0 |
| 11. | Обратная засыпка песком (уплотнение на проезжей части) | м3 | 3,0 |
| 12. | Восстановление покрытия (асфальта h=7 см) после выполнения ремонтных работ | м2 | 40 |
| 13. | Демонтаж ж/б плит непроходного канала по 3,0 м (93 м – 2 канала для т/сети и сети ГВС) | шт | 62 |
| 14. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): 2990*1160*120; V1=0,42м3, тип П9-15 – новые плиты под проездом от ул. Советская | шт | 6 |
| 15. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): 2990*1160*100; V1=0,35м3, тип П8-8 – новые плиты | шт | 14 |
| 16. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): L=2990 – старые плиты | шт | 42 |
| 17. | Демонтаж ж/б лотков непроходного канала по 3,0 м (2 канала для т/сети и сети ГВС) | шт | 4 |
| 18. | Устройство ж/б лотков канала (монтаж): 2970*1160*680; V1=0,53м3 тип Л7-8/2 | шт | 4 |
| 19. | Подстилающий слой из щебня 20-40 толщ. 10 см. под устройство лотков Л7-8/2 | м3 | 1,8 |
| 20. | Гидроизоляция битумной мастикой Лотков Л7-8/2 | м2 | 36 |
| 21. | Смена опорных подушек на дне каналов под трубопроводы 219 ОП-3: 400*400*90; V1=0.015м3 | шт | 32 |
| 22. | Смена опорных подушек на дне каналов под трубопроводы 159 и 108 ОП-2: 200*300*90; V1=0.005м3 | шт | 44 |
| 23. | Изоляция плит битумной мастикой (под проездом – ул. Советская) | м2 | 22 |
| 24. | Пробивка отверстий в ж/бетон (под НО-1,2) | м3 | 0,3 |
| 25. | Очистка непроходного канала от мокрого ила и грязи при снятых трубах | м3 | 8,5 |
| 26. | Кладка стен кирпичных наружных на подъем высоты канала (кирпич керамический или силикатный) | м3 | 0,5 |
| 27. | Бетонирование неподвижных опор НО-1,2 | м3 | 0,6 |
| 28. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  219 =80мм (S=226 м2) | п.м. | 190 |
| 29. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  159 =80мм (S=95 м2) | п.м. | 95 |
| 30. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  108 =60мм (S=68 м2) | п.м. | 95 |
| 31. | Очистка непроходного канала от снятой изоляции | м3 | 23 |
| 32. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 219х6,0 с демонтажем П-образного компенсатора – 2 шт. | п.м. | 190 |
| 33. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 159х4,5 с демонтажем П-образного компенсатора – 1 шт. | п.м. | 95 |
| 34. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 108х4,0 с демонтажем П-образного компенсатора – 1 шт. | п.м. | 95 |
| 35. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст219 х 6-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 180 |
| 36. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст159 х 4,5-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 90 |
| 37. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст108 х 4-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 90 |
| 38. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст219(6)-460 х 24-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 4 |
| 39. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст159(4,5)-400 х 20-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 2 |
| 40. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст108(4)-315 х 16-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 2 |
| 41. | Изготовление неподвижных опор (Швеллер № 18  по 10-12 м) L1=3,2 м; LНО-1.=3,2*4=12,8 м – на НО-1 на 2 лотка; LНО-1,2.=12,8*2=25,6 м | шт | 3 |
| 42. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 315 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 219-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 32 |
| 43. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 250 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 159-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 20 |
| 44. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 180 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 108-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 24 |
| 45. | Монтаж отводов: Ст 219 х 6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy200,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 315 мм, угол α-90° | шт | 8 |
| 46. | Монтаж отводов: Ст 159 х 4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy150,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 250 мм, угол α-90° | шт | 4 |
| 47. | Монтаж отводов: Ст 108 х 4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy150,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 180 мм, угол α-90° | шт | 4 |
| 48. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-219х315. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 219/40, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 36 или 50/36/12 |
| 49. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-159х250. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 159/40, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 18 или 20/18/6 |
| 50. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-108х180. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 108/30, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 18 или 15/18/6 |
| 51. | Огрунтовка труб, металлоконструкций неподвижных опор НО-1,2 (швеллер № 18 – 25,6 м) | м2 | 25,6 |
| 52. | Окраска металлоконструкций неподвижных опор НО-1,2 (швеллер № 18 – 25,6 м) | м2 | 13 |
| 53. | Монтаж изоляции (маты______________ *) толщиной 40-50 мм и покрытие изоляции рулонными материалами (стеклопластик) стальных труб 219х6 / 159х4,5 / 108х4 | п.м. | 2 / 1 / 1 |
| 54. | Демонтаж дренажной арматуры в камере ТК-27: Dy50 | шт | 1 |
| 55. | Монтаж дренажной арматуры - кранов шаровых фланцевых КШФ 050.040: Dy50 Ру40 в ТК-27 на т/сети  219 | шт | 2 |
| 56. | Монтаж дренажной арматуры - кранов шаровых фланцевых КШФ 025.040: Dy25 Ру40 в ТК-27 на ГВС  159/ 108 | шт | 2 |
| 57. | Монтаж воздушников - кранов шаровых муфтовых КШМ 015.040: Dy15 Ру40 в ТК-27 на т/сети и ГВС | шт | 4 |
| 58. | Монтаж ответных фланцев Dy50 Ру25 (Фланец 50-25-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015) на дренажной арматуре – с одной стороны | шт | 2 |
| 59. | Монтаж ответных фланцев Dy25 Ру25 (Фланец 25-25-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015) на дренажной арматуре – с одной стороны | шт | 2 |
| 60. | Присоединение к действующей сети  219х6 (по прямой и обратной теплосети) | шт | 4 |
| 61. | Присоединение к действующей сети  159х4,5 (по сети ГВС) | шт | 2 |
| 62. | Присоединение к действующей сети  108х4 (по сети ГВС) | шт | 2 |
| 63. | Монтаж / демонтаж временного ограждения из штакетника со стороны дороги ул. Данилова | м | 95 |
| 64. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 219/315 | шт | 4 |
| 65. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 159/250 | шт | 2 |
| 66. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 108/180 | шт | 2 |
| 67. | Погрузочно-разгрузочные работы (погрузить для вывоза на свалку: заиливание, снятую изоляцию, пробивку ж/б, плиты, ОП, снятый асфальт) | т | 40,3 |
| 68. | Перевозка мусора строительного на свалку – 25 км | т | 40,3 |
| 69. | Подвозка материалов на объект на расстояние 160 км (песок, щебень, асфальтобетонная смесь, трубы, плиты, ОП-2, ОП-3, арматура) | т | 55 |
| 70. | Вывоз металла: труба 219*6 – 190м; 159*4,5 – 95м; 108*4 – 95м с учетом - 30% (вычесть стоимость металла из Локального сметного расчета (сметы)). | т | 6,0 |

Заполняется только в случае в позиции 53 таблицы «Состав и объем работ» эквивалента матам «URSA» М25.

* Монтаж изоляции (маты______________  *) (указать конкретную марку матов, которые планируется  использовать при выполнении работ).

Плотность, кг/м3 : ___________ (указать)

Теплопроводность, Вт/(мК):

при температуре (10 ± 2) °С – ________(указать)

при температуре (25 ± 5) °С - ___________(указать)

при температуре (125 ± 5) °С - ____________(указать)

Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, __________(указать)

Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч, % по массе, ___________(указать)

Горючесть для изделий:

без облицовки – НГ

с облицовками из фольги и стеклохолста – Г1.

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник закупки в позиции 53 указывает указывает наименование применяемого материала с указанием (при наличии) на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патент, полезную модель, промышленный образец с учетом п.4. Инструкции по заполнению. Указание «маты URSA» М25 или эквивалент» не допустимо.

- Параметры эквивалентности тепловой изоляции (маты «URSA» М25).

Плотность, кг/м3 -  св. 13 до 18

Теплопроводность, Вт/(мК):

при температуре (10 ± 2) °С – не более 0,032

при температуре (25 ± 5) °С - не более 0,037

при температуре (125 ± 5) °С - не более 0,060

Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более – 60

Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч, % по массе, не более – 35

Горючесть для изделий:

без облицовки – НГ

с облицовками из фольги и стеклохолста – Г1.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника закупки

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона, и главного бухгалтера |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2018-2020 годы

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить документы о выполнении аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

      - Сведения, указанные в данной справке, будут использованы для оценки Участника закупки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ».

4. Заявке Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ» при выявлении одного либо нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»;

- предоставление незаполненной «Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы»;

- не предоставление в составе заявки документов о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ за 2018-2020 годы.

      - Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы», но не подтвержденные документами о выполнении аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), оформленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке.

*Аналогичными признаются работы по ремонту наружных тепловых сетей.

- Справка о кадровых ресурсах (форма 5)

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Кадровые ресурсы | Фамилия, имя, отчество работника | Документы, подтверждающие квалификацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный руководитель работ | Не менее 1 (одного) человека |  |
| 2. | Электро-газосварщик | Не менее 1 (одного) человека |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1.   Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму).

2.    В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора:

3. Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- электро-газосварщик – 1 (Один) человек.

Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты (в том числе электро-газосварщик) должны иметь документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, прохождение проверки знаний пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

Электро-газосварщик дополнительно должен иметь:

- действующее аттестационное удостоверение Национального агентства контроля сварки (НАКС) 1 уровня и выше.

При совмещении профессий – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях в уполномоченных органах;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000В – не ниже III группы.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах»;

- предоставление незаполненной «Справки о кадровых ресурсах» (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- не предоставление в составе заявки трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (с учетом требований п. 3.2. Документации);

- не предоставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (с учетом требований п. 3.2. Документации).

- Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение (адрес) | Право собственности или иное право (аренда) | Количество в наличии (не менее 1 единицы) | Состояние | Документ, подтверждающий наличие ресурса (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.)) приложить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор с объемом ковша не менее 0,20 м3; |  |  |  |  |  |
| 2 | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 16 т; |  |  |  |  |  |
| 3 | Бортовой длинномер с длиной борта не менее 11 м; |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомобиль-самосвал с грузоподъемностью более 10 т. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

3. В данной справке перечисляются ТОЛЬКО ТЕ материально-технические ресурсы (специальная дорожная техника), которые Участник закупки планирует использовать в ходе выполнения работ, но не менее количества, указанного в п. 3.3. Документации.

4. В состав заявки включаются документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на указанную специальную дорожную технику.

Заявка подлежит отклонению при выявлении одного или нескольких фактов:

- не предоставление в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах»;

- предоставление незаполненной «Справки о материально-технических ресурсах» (с учетом требований п. 3.3. Документации);

- не предоставление в составе заявки документов (паспорт, паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки) и др.) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанные в «Справке о материально-технических ресурсах» (с учетом требований п. 3.3. Документации).

# Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова)

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова)

с целью участия в__________________________________ (указать способ и предмет закупки), извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора ____________________, а именно:

1. ___________ (указать наименование Участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно:

- в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности ____________ (указать наименование Участника закупки) – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. 	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	 сведения о____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 202_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова)

(при необходимости)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 20__ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

г. Мурманск				                                                             «___» ___________2021 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  __________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________ ________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов выполнить работы по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 -  СК-28 (ул. Данилова) (далее по тексту – работы), в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложения №1 к настоящему Договору), а также иных документов, являющимися приложениями к настоящему Договору, и сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании протокола заседания Комиссии по закупке _________________________ № ______ 
от  ____________ 2021 г.

1.3. Существенными условиями Договора в соответствии с протоколом заседания Комиссии  по закупке ________________ №  ___ от   ______________2021 г. являются:

1.3.1. Стоимость работ по настоящему Договору (далее также – Цена работ) определяется на основании Локального сметного расчета (сметы) (Приложение № 2 к настоящему Договору), составляет (сумма прописью) _________________  (_________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается  - НДС не облагается), включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

1.3.2. Срок (период) выполнения работ: с момента заключения договора по 03.09.2021 включительно. Срок выполнения работ по монтажу тепловой сети: с момента заключения договора по 06.08.2021 включительно.

1.3.3. Место выполнения работ: Мурманская область, с. Ловозеро, ТК-27 – СК-28 (ул. Данилова) (также по тексту - Объект).

1.3.4.	Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Подрядчик обязан:

2.1.1.	Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.1.2. Определить состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ.

2.1.3. Назначить руководителей работ в соответствии с объемом работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

2.1.4. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости). В проекте производства работ необходимо указать все виды применяемых материально-технических ресурсов (далее по тексту – МТР), технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

2.1.5. Представить, до начала работ, Заказчику список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления акта-допуска.

2.1.6. В течение 2 (Двух) рабочих дней, со дня подписания настоящего Договора, согласовать с Заказчиком план-график работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.1.7. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ. По требованию Заказчика возможна работа в выходные, праздничные дни, в ночное время суток.

    - Нести ответственность с момента начала работ и до их завершения за сохранность всех МТР до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

    - Осуществлять допуск на Объект представителя (-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ.

    - При выполнении работ обеспечить безопасность движения транспортных средств и пешеходов в месте производства работ в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения, выполненной Подрядчиком. Своевременно уведомить экстренные службы об изменении маршрута.

    - Выполнять работу своими силами и средствами, обученным и подготовленным персоналом, с соблюдением правил производства работ, правил дорожного движения, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

    - При обнаружении в процессе выполнения работ или по окончании выполнения работ их несоответствия требованиям, предусмотренным Техническим заданием, а также требованиям законов и иных нормативно-правовых актов РФ, указанных в п.4.1. Договора, устанавливающих требования к качеству данного вида работ, Заказчик сообщает об этом Подрядчику с указанием срока устранения этих недостатков.

    - Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

    - Немедленно извещать представителя Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые угрожают качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

    - Уведомлять Заказчика о сдаче результатов работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим их восстановлением за счет Подрядчика. Приемка скрытых работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ.

    - Осуществить обеспечение работ МТР. При выполнении работ не допускается использовать бывшие в употреблении материалы. МТР, задействованные в работах должны быть исправными и применяться по назначению. Поставка МТР должна осуществляться силами и транспортом Подрядчика. Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых МТР, средств индивидуальной защиты, спецодежды.

    - Все МТР, используемые для выполнения работ, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ.

    - Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

    - Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную площадку, в соответствии с ППР, согласованным с Заказчиком.

    - Обеспечить вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

    - Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

2.2.      Подрядчик вправе:

2.2.1. 	С письменного согласия Заказчика за свой счет привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц, имеющих соответствующие разрешения. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за сроки и качество выполняемых такими третьими лицами работ, а также за весь ущерб, причиненный Заказчику их действиями и (или) бездействием.

2.3.	Подрядчик не вправе:

2.3.1.	Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.) третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.4.	Заказчик обязан:

2.4.1.	Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5  настоящего Договора.

2.4.2.	Оплатить выполненные работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.5.	Заказчик вправе:

2.5.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.5.2.	Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.5.3.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Договора или иные скрытые недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, для устранения выявленных недостатков, по их обнаружению. Гарантийный срок при этом продлевается на период со дня обнаружения недостатка и до полного его устранения.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Аванс и промежуточная оплата не предусматривается.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленных в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

3.2.	В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Подрядчик при выполнении работ по настоящему Договору должен руководствоваться и соблюдать требования законов и иных нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих особенности проведения работ, в соответствии с утвержденным Локальным сметным расчетом (сметой):

- Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- Свод правил СП 74.13330.2011 «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85;

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов»;

- Руководящий документ РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

- Свод правил СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- Свод правил СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

  - Требования к безопасности выполняемых работ:

- При производстве работ необходимо соблюдать чистоту, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности. При выполнении работ должны быть приняты все необходимые меры для защиты окружающей среды, газонов и иных зеленых насаждений, а также соблюдаться действующее законодательство по охране окружающей природной среды.

- Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производятся при обязательном выгораживании опасной зоны по периметру производимых работ с участием представителей Подрядчика, контролирующих ход проведения работ.

- Подрядчик обязуется организовать безопасное производство работ, а также работу по охране труда, обеспечить контроль состояния оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию МТР и за надлежащее хранение материалов. В случае нарушения правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить понесенные убытки в полном объеме.

- Строительный мусор и демонтируемые материалы и изделия ежедневно убираются Подрядчиком и вывозятся с места выполнения работ. В течение 2-х дней по завершении работ Подрядчик вывозит излишние материалы и оборудование, используемые при выполнении работ.

4.3.  Требования к Подрядчику:

4.3.1. До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда Заказчика.

    - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и подготовленным персоналом, с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности.

  - Подрядчик обеспечивает обязательное наличие паспортов качества, сертификатов и других разрешительных документов, удостоверяющих качество на все применяемые материалы. Все выполняемые работы, применяемые материалы и МТР должны соответствовать требованиям энергоэффективности, установленным законами Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ, приказами Министерств РФ. При производстве работ и в процессе эксплуатации используемые материалы не должны выделять вредных для здоровья человека и окружающей среды веществ.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

  - Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил пожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.

  - Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

  - В целях выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя точками подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно.

  - Устройство подмостей или переходов (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

  - Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

  - Подрядчик обязан передать Заказчику документацию в объеме, предусмотренную техническим заданием.

  - Подрядчик несет ответственность за полноту, качество выполнения работ в установленный срок.

  - Подрядчик гарантирует безопасную эксплуатацию объекта в период гарантийного срока при соблюдении требований нормативных актов, указанных в п.4.1. Заказчиком. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 3 года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Приемка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение №2), а также требованиями действующих нормативных актов.

  - В ходе выполнения работ (в том числе по работ по восстановлению благоустройства) Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3 (Трёх) экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает членов комиссии о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (два) рабочих дня до начала приемки. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки комиссией выполненных скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без приемки комиссии, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить членам комиссии любую, указанную часть либо весь объем скрытых работ, с последующим их восстановлением за счет Подрядчика.

  - Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) уведомить Заказчика о завершении работ по Договору, готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, согласно п. 5.7 настоящего Договора. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика и уполномоченные представители Подрядчика.

  - Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение №4 к настоящему Договору). На основании подписанного без замечаний Акта о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение №4 к настоящему Договору) Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение №4 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение №4 к настоящему Договору), и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической документацией, Локальным сметным расчетом (сметой), а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ Сторонами подписываются, не позднее 03.09.2021 предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

•	Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

•	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

•   Акт о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение № 4 к настоящему Договору)

•	Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.

Подрядчик одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами, требованиями нормативно-технической документации в строительстве. Заказчику на рассмотрение исполнительной документации и выставление замечаний Подрядчику выделяется 10 календарных дней после официального получения документов. Замечания направляются официальным письмом. При отсутствии официально оформленных замечаний по истечении срока рассмотрения исполнительная  документация считается согласованной. Замечания выставляются единоразово на все разделы и части исполнительной документации.

Исполнительная документация на выполненные работы должна включать:

- проект производства работ;

- общий журнал работ по форме КС-6;

- исполнительные схемы и чертежи;

- документы (паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения), удостоверяющие качество строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ;

- при выполнении монтажных работ подлежат приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ (в 3-х экземплярах) следующие виды работ:

- монтаж тепловой сети;

- монтаж неподвижных опор;

- монтаж муфт;

- выполнение противокоррозионного покрытия труб и сварных стыков;

- армирование фундаментов неподвижных опор;

- герметизация стыков плит перекрытия канала;

- обратная засыпка траншей, устройство основания под укладку асфальтобетонной смеси предъявляются представителю организации, обеспечивающей содержание данной территории.

- совместно с представителями Заказчика и Подрядчика составляются акты (в 3-х экземплярах) установленной формы и предоставляются документы:

- о проведении растяжки компенсаторов;

- о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность;

- о проведении промывки (продувки) трубопроводов;

- заключение о качестве сварных швов (ВИК, УЗК) с документами об аттестации лаборатории;

- журнал сварочных работ;

- наряды на выполнение работ;

- копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение работ, в том числе квалификационные удостоверения специалистов:

- выписка из единого реестра членов СРО;

- копия свидетельства об аттестации технологии сварки;

- копии свидетельств об аттестации сварочного оборудования;

- копия действующего аттестационного удостоверения электро-газосварщика Национального агентства контроля сварки (НАКС) 1 уровня и выше.

  - После завершения работ оформить Акт о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта (Приложение №4 к настоящему Договору) в 3 экземплярах. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ).

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до его приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать требованиям законов и иных нормативно-правовых актов РФ, указанных в п.4.1. Договора, регламентирующих особенности проведения работ.

6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы.

6.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к настоящему Договору).

6.4.  Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ - не менее срока, установленного производителем.

6.5.  Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.6.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.7.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3.	Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5.	 В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7.  За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1. настоящего Договора Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

7.8.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Поставщика.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.	 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. 	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (Десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3.	Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4.	Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.    В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- исключения из саморегулируемой организации Подрядчика;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3.	Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2.	При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8.	Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение №1 «Техническое задание»;

- Приложение №2 «Локальный сметный расчет (смета)»;

- Приложение №3 «План-график работ»;

- Приложение №4 «Акт о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта»;

- Приложение №5 «Акт приема-передачи выполненных работ».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус 1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 Ф-л ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербурге К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 785150001 ОКОГУ 421 00 14 ОКТМО 477 010 00 ОКФС 13 ОКОПФ 12 267 ОКАТО 474 01 000 000 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт организации: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  |  | ПОДРЯДЧИК: __________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| ________________________________ _____________/__________________/ М.П. |  |  |  | __________________________________ _______________/__________________/ М.П. |  |

Приложение № 1

к Договору подряда №_________________ от «___» ________ 2021  г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  __________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _______________________ _________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________ _________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

- Общие положения

Основанием для выполнения работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 -  СК-28 (ул. Данилова), является план капитального ремонта тепловых сетей АО «МЭС» на 2021г.

- Исходные данные

| Заказчик | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39 к.1 |
| Срок проведения работ | С момента заключения договора по 03.09.2021 включительно. Срок выполнения работ по монтажу тепловой сети: с момента заключения договора по 06.08.2021 включительно. |
| Место проведения работ | Мурманская область, с. Ловозеро, ТК-27 – СК-28 (ул. Данилова) |

- Цель выполнения работ

Работы проводится в целях обеспечения и поддержания эксплуатационной надежности, увеличения срока службы трубопроводов тепловой сети, повышения антикоррозийных свойств, снижения тепловых потерь.

- Состав и объем работ

4.1.  Подрядной организации необходимо разработать и согласовать с Заказчиком за 10 (Десять) календарных дней до начала производства работ проект производства работ (ППР), по капитальному ремонту участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области,      ТК-27 – СК-28 (ул. Данилова), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов (при необходимости). В проекте производства работ необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

4.2.   На участке тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро, ТК-27 – СК-28 (ул. Данилова) - замена трубопроводов выполняется без изменения трассы и способа прокладки тепловой сети и сети ГВС. Стальные трубопроводы в подвесной теплоизоляции заменяются стальными предварительно изолированными трубопроводами по ГОСТ 30732-2020.

4.3.  При выполнении работ на участке тепловой сети применять трубу диаметром 219 мм с толщиной стенки 6 мм. Труба Ст219 х 6-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020 (Dy200 труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013 в индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке из полиэтилена, номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 315 мм). Все трубы и фасонные изделия, используемые при канальной прокладке (отводы), применить с типом изоляции 1 с диаметром оболочки 315 мм.

4.4.  При выполнении работ на участке сети ГВС применять трубу диаметром 159 мм с толщиной стенки 4,5 мм. Труба Ст159 х 4,5-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020 (Dy150 труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013 в индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке из полиэтилена, номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 250 мм). Все трубы и фасонные изделия, используемые при канальной прокладке (отводы), применить с типом изоляции 1 с диаметром оболочки 250 мм.

4.5.    При выполнении работ на  сети ГВС – рециркуляция, применять трубу диаметром 108 мм с толщиной стенки 4 мм. Труба Ст108 х 4-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020 (Dy100 труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013 в индустриальной теплоизоляции из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке из полиэтилена, номинальный наружный диаметр с п/э оболочкой 180 мм). Все трубы и фасонные изделия, используемые при канальной прокладке (отводы), применить с типом изоляции 1 с диаметром оболочки 180 мм.

4.6.     Прокладка трубопроводов тепловой сети и сети ГВС предусматривается в существующих каналах из сборных железобетонных лотков и плит перекрытия. На всем участке теплотрассы предусматривается частичная замена плит канала, отбракованных после вскрытия канала. Плиты перекрытия укладывать на растворе марки М 50. Швы между плитами тщательно зачеканить раствором марки М50. Монтаж плит, а также герметизацию стыков лотков и плит перекрытия канала, вести в соответствии с требованиями серии 3.006.1-8 выпуск 0, после принятия ремонтных работ и предварительных испытаний на прочность и герметичность.

  - Для тепловой сети - трубопроводы в ППУ-изоляции укладывать на скользящие опоры: 219-1 ППУ-ПЭ (для стальной трубы  219 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ оболочке  315 мм; В=280 мм,  L=670 мм по ГОСТ 30732-2020) и устанавливать на опорные подушки ОП-3. Шаг скользящих опор – 6 м, перед поворотами и неподвижными опорами – 3,0 м. Опорные подушки устанавливать на цементном растворе М50.

  - Для сети ГВС - трубопроводы в ППУ-изоляции укладывать на скользящие опоры: 159-1 ППУ-ПЭ и 108-1 ППУ-ПЭ (для стальной трубы  159 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ оболочке  250 мм; В=140 мм,  L=470 мм по ГОСТ 30732-2020; для стальной трубы  108 мм с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в ПЭ оболочке  180 мм; В=100 мм,  L=320 мм по ГОСТ 30732-2020;) и устанавливать на опорные подушки ОП-2. Шаг скользящих опор для стальной трубы  159 мм – 5 м, шаг скользящих опор для стальной трубы  108 мм – 4 м, перед поворотами и неподвижными опорами – 3,0 м. Опорные подушки устанавливать на цементном растворе М50.

  - Неподвижные опоры теплосети – 2 шт. НО-1,2: устанавливаются на трубопроводах: Ст219(6)-460 х 24-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020, (труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013; высота стального щита - 460 мм, толщина -24 мм; изоляция типа 1 из ППУ в ПЭ оболочке, L=2500 мм).  Неподвижные опоры сети ГВС – 2 шт. НО-1,2: устанавливаются на трубопроводах: Ст159(4,5)-400 х 20-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020, (труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013; высота стального щита - 400 мм, толщина -20 мм; изоляция типа 1 из ППУ в ПЭ оболочке, L=2500 мм).  Неподвижные опоры сети ГВС – рециркуляция - 2 шт. НО-1,2: устанавливаются на трубопроводах: Ст108(4)-315 х 16-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2020, (труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705-80 Ст20 ГОСТ 1050-2013; высота стального щита - 315 мм, толщина -16 мм; изоляция типа 1 из ППУ в ПЭ оболочке, L=2500 мм). Место установки определено схемой. Точное место установки определить после вскрытия канала. Опорные металлоконструкции НО-1,2 по чистовой наружной поверхности покрыть краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021.

  - В тепловой камере ТК-27 демонтировать дренаж на подаче ГВС: Dy50-1 шт. В камере ТК-27 в нижних точках трубопроводов теплосети установить дренирующую арматуру (спускники) – краны шаровые фланцевые КШ.Ц.Ф 050.040 - стандартнопроходные – 2 шт. с ответными фланцами – 2 шт.; в нижних точках трубопроводов ГВС установить дренирующую арматуру (спускники) – краны шаровые фланцевые КШ.Ц.Ф 025.040 - стандартнопроходные – 2 шт. с ответными фланцами – 2 шт. В высших точках трубопроводов установить воздушники - краны шаровые муфтовые КШ.Ц.М 015.040 - стандартнопроходные – 4 шт. – на тепловой сети и сети ГВС.

  - Все стыковые сварные швы должны быть равнопрочными основным сечениям. Стыковые поперечные сварные швы трубопроводов – С17 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок, угловые соединения ответвлений – У19 по ГОСТ 16037-80 с разделкой кромок.  Ультразвуковому контролю подлежат:

- не менее 3% поперечных стыковых соединений (не менее 2-х стыков от числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком);

- 100% сварных соединений трубопроводов тепловых сетей, прокладываемых в непроходных каналах под проезжей частью дорог автодорог и на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части, на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов зданий и сооружений;

- при пересечениях кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м.

  - Антикоррозионное покрытие на стыках перед изоляцией стыков выполнить мастикой МБР-ОС-Х-150 или грунтовкой ГФ-021.

  - Тепло- и гидроизоляцию стыков выполнить комплектами заделки стыков трубопроводов КЗС (Т) - 219х315, 159х250, 108х180 заводской комплектации после гидравлических испытаний трубопроводов или 100% УЗК сварных швов. Или скорлупами ППУ, из пенополиуретана, для трубопровода 219, 159 толщиной 40 мм, для трубопровода 108 толщиной 30 мм заделку стыков трубопроводов в ППУ-изоляции выполнять  термоусаживающейся лентой с замковой пластиной после гидравлических испытаний трубопроводов или 100% УЗК сварных швов.

  - Теплоизоляцию на стыках (с 2-х сторон) со стальной трубой и арматуры в камере ТК-27 выполнить матами _________________* проектной толщиной для трубопроводов 219 - 50 мм, 159 - 40 мм, 108 - 40 мм с покровным слоем из стеклопластика рулонного типа РСТ-250Л ТУ 6-48-87-92.

  - После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и герметичность. Трубопроводы и их детали должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не меньше 1,57 МПа (16 кгс/см2) для подающих труб и 1,18 МПа (12 кгс/см2) для обратных. Выдержка 10 минут. Затем давление уменьшается до рабочего, при этом давлении осуществляется осмотр. Утечки контролируются: падение давления на манометре, явные утечки, характерный шум, запотевание трубы. Одновременно контролируется положение трубопроводов на опорах.

  - По окончании работ восстановить благоустройство территории в полном объеме.

  - Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в установленные сроки и в полном объеме:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка асфальта (h = 10) (переход дороги ул. Советская) | м2 | 40 |
| 2. | Земляные работы. Разработка грунта вручную (на глубину до 1,2 м) | м3 | 5 |
| 3. | Земляные работы. Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 5 |
| 4. | Земляные работы. Разработка грунта механизировано в отвал | м3 | 448,2 |
| 5. | Земляные работы. Разборка грунта механизированным способом с погрузкой в самосвал | м3 | 7,8 |
| 6. | Вывоз грунта на расстояние | км | 5 |
| 7. | Обратная засыпка грунта бульдозером (после ремонтных работ) | м3 | 448,2 |
| 8. | Уплотнение грунта | м3 | 453,2 |
| 9. | Планировка грунта вручную (с учётом территории вокруг раскопки) | м2 | 475 |
| 10. | Обратная засыпка щебнем (уплотнение на проезжей части) | м3 | 3,0 |
| 11. | Обратная засыпка песком (уплотнение на проезжей части) | м3 | 3,0 |
| 12. | Восстановление покрытия (асфальта h=7 см) после выполнения ремонтных работ | м2 | 40 |
| 13. | Демонтаж ж/б плит непроходного канала по 3,0 м (93 м – 2 канала для т/сети и сети ГВС) | шт | 62 |
| 14. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): 2990*1160*120; V1=0,42м3, тип П9-15 – новые плиты под проездом от ул. Советская | шт | 6 |
| 15. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): 2990*1160*100; V1=0,35м3, тип П8-8 – новые плиты | шт | 14 |
| 16. | Устройство ж/б плит перекрытий канала (монтаж): L=2990 – старые плиты | шт | 42 |
| 17. | Демонтаж ж/б лотков непроходного канала по 3,0 м (2 канала для т/сети и сети ГВС) | шт | 4 |
| 18. | Устройство ж/б лотков канала (монтаж): 2970*1160*680; V1=0,53м3 тип Л7-8/2 | шт | 4 |
| 19. | Подстилающий слой из щебня 20-40 толщ. 10 см. под устройство лотков Л7-8/2 | м3 | 1,8 |
| 20. | Гидроизоляция битумной мастикой Лотков Л7-8/2 | м2 | 36 |
| 21. | Смена опорных подушек на дне каналов под трубопроводы 219 ОП-3: 400*400*90; V1=0.015м3 | шт | 32 |
| 22. | Смена опорных подушек на дне каналов под трубопроводы 159 и 108 ОП-2: 200*300*90; V1=0.005м3 | шт | 44 |
| 23. | Изоляция плит битумной мастикой (под проездом – ул. Советская) | м2 | 22 |
| 24. | Пробивка отверстий в ж/бетон (под НО-1,2) | м3 | 0,3 |
| 25. | Очистка непроходного канала от мокрого ила и грязи при снятых трубах | м3 | 8,5 |
| 26. | Кладка стен кирпичных наружных на подъем высоты канала (кирпич керамический или силикатный) | м3 | 0,5 |
| 27. | Бетонирование неподвижных опор НО-1,2 | м3 | 0,6 |
| 28. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  219 =80мм (S=226 м2) | п.м. | 190 |
| 29. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  159 =80мм (S=95 м2) | п.м. | 95 |
| 30. | Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты труб  108 =60мм (S=68 м2) | п.м. | 95 |
| 31. | Очистка непроходного канала от снятой изоляции | м3 | 23 |
| 32. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 219х6,0 с демонтажем П-образного компенсатора – 2 шт. | п.м. | 190 |
| 33. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 159х4,5 с демонтажем П-образного компенсатора – 1 шт. | п.м. | 95 |
| 34. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, камере ТК-27 и СК-28 краном 108х4,0 с демонтажем П-образного компенсатора – 1 шт. | п.м. | 95 |
| 35. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст219 х 6-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 180 |
| 36. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст159 х 4,5-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 90 |
| 37. | Монтаж предварительно изолированных трубопроводов: труба Ст108 х 4-1-ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 в канале | п.м. | 90 |
| 38. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст219(6)-460 х 24-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 4 |
| 39. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст159(4,5)-400 х 20-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 2 |
| 40. | Монтаж узла неподвижной опоры НО-1,2: Ст108(4)-315 х 16-1 ППУ-ПЭ с СОДК по ГОСТ 30732-2006 (на прямой и обратной теплосети), L=2500 мм в канале | шт | 2 |
| 41. | Изготовление неподвижных опор (Швеллер № 18  по 10-12 м) L1=3,2 м; LНО-1.=3,2*4=12,8 м – на НО-1 на 2 лотка; LНО-1,2.=12,8*2=25,6 м | шт | 3 |
| 42. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 315 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 219-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 32 |
| 43. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 250 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 159-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 20 |
| 44. | Монтаж скользящих опор на трубу  изоляции 180 мм из пенополиуретана в п/э оболочке СК 108-1 ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006 | шт | 24 |
| 45. | Монтаж отводов: Ст 219 х 6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy200,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 315 мм, угол α-90° | шт | 8 |
| 46. | Монтаж отводов: Ст 159 х 4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy150,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 250 мм, угол α-90° | шт | 4 |
| 47. | Монтаж отводов: Ст 108 х 4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (Dy150,труба по ГОСТ 10704-91,10705-80, гр. В ГОСТ 10705 Ст20 ГОСТ 1050-2013) наружный диаметр по п/э оболочке 180 мм, угол α-90° | шт | 4 |
| 48. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-219х315. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 219/40, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 36 или 50/36/12 |
| 49. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-159х250. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 159/40, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 18 или 20/18/6 |
| 50. | Монтаж стыков трубопроводов КЗС(Т)-108х180. Или монтаж стыков трубопроводов в ППУ: лента п/э термоусаживаемая «Терма» 450х1,8-2 п.м./ пластина замковая из п/э «Терма» 450х100, щт./ скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб ППУ 108/30, п.м | шт или п.м./шт./п.м. | 18 или 15/18/6 |
| 51. | Огрунтовка труб, металлоконструкций неподвижных опор НО-1,2 (швеллер № 18 – 25,6 м) | м2 | 25,6 |
| 52. | Окраска металлоконструкций неподвижных опор НО-1,2 (швеллер № 18 – 25,6 м) | м2 | 13 |
| 53. | Монтаж изоляции (маты ______________*) толщиной 40-50 мм и покрытие изоляции рулонными материалами (стеклопластик) стальных труб 219х6 / 159х4,5 / 108х4 | п.м. | 2 / 1 / 1 |
| 54. | Демонтаж дренажной арматуры в камере ТК-27: Dy50 | шт | 1 |
| 55. | Монтаж дренажной арматуры - кранов шаровых фланцевых КШФ 050.040: Dy50 Ру40 в ТК-27 на т/сети  219 | шт | 2 |
| 56. | Монтаж дренажной арматуры - кранов шаровых фланцевых КШФ 025.040: Dy25 Ру40 в ТК-27 на ГВС  159/ 108 | шт | 2 |
| 57. | Монтаж воздушников - кранов шаровых муфтовых КШМ 015.040: Dy15 Ру40 в ТК-27 на т/сети и ГВС | шт | 4 |
| 58. | Монтаж ответных фланцев Dy50 Ру25 (Фланец 50-25-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015) на дренажной арматуре – с одной стороны | шт | 2 |
| 59. | Монтаж ответных фланцев Dy25 Ру25 (Фланец 25-25-01-1-В-Ст20 ГОСТ 33259-2015) на дренажной арматуре – с одной стороны | шт | 2 |
| 60. | Присоединение к действующей сети  219х6 (по прямой и обратной теплосети) | шт | 4 |
| 61. | Присоединение к действующей сети  159х4,5 (по сети ГВС) | шт | 2 |
| 62. | Присоединение к действующей сети  108х4 (по сети ГВС) | шт | 2 |
| 63. | Монтаж / демонтаж временного ограждения из штакетника со стороны дороги ул. Данилова | м | 95 |
| 64. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 219/315 | шт | 4 |
| 65. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 159/250 | шт | 2 |
| 66. | Установка концевых заглушек изоляции термоусаживаемых D 108/180 | шт | 2 |
| 67. | Погрузочно-разгрузочные работы (погрузить для вывоза на свалку: заиливание, снятую изоляцию, пробивку ж/б, плиты, ОП, снятый асфальт) | т | 40,3 |
| 68. | Перевозка мусора строительного на свалку – 25 км | т | 40,3 |
| 69. | Подвозка материалов на объект на расстояние 160 км (песок, щебень, асфальтобетонная смесь, трубы, плиты, ОП-2, ОП-3, арматура) | т | 55 |
| 70. | Вывоз металла: труба 219*6 – 190м; 159*4,5 – 95м; 108*4 – 95м с учетом - 30% (вычесть стоимость металла из Локального сметного расчета (сметы)). | т | 6,0 |

* Конкретное наименование матов заполняется по результатам запроса предложений в электронной форме согласно заявки Участника запроса предложений в электронной форме.  4.18. Демонтируемые в ходе капитального ремонта металлические изделия (трубы, арматура), являются собственностью заказчика. Стоимость работ по Договору уменьшается на сумму возвратных материалов (демонтированное оборудование, трубы и металлоконструкции). Основание - п. 6 ст. 254 НК РФ. Демонтируемые материалы передаются на утилизацию подрядчику.

- Требования к Подрядчику

5.1. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности.

5.2. Подрядчик должен иметь в наличии квалифицированных специалистов, ответственного руководителя работ, с которыми заключены трудовые договоры и которые имеют специальную подготовку, документы, подтверждающие квалификацию.

Минимальное количество:

Квалифицированные специалисты:

- электро-газосварщик – 1 (Один) человек.

Численность, квалификация, профессия иных специалистов, определяется Подрядчиком самостоятельно с учетом объемов выполняемых работ.

Допускается совмещение профессий квалифицированных специалистов.

Ответственный руководитель работ – 1 (Один) человек.

  - Документы, подтверждающие квалификацию:

Все квалифицированные специалисты (в том числе электро-газосварщик) должны иметь документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, прохождение проверки знаний пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

Электро-газосварщик дополнительно должен иметь:

- действующее аттестационное удостоверение Национального агентства контроля сварки (НАКС) 1 уровня и выше.

При совмещении профессий – документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда, предоставляются по каждой профессии.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда в уполномоченных органах;

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях в уполномоченных органах;

- удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках до 1000В – не ниже III группы.

5.4. Подрядчик должен иметь в наличие производственную базу (материалы, запчасти, оборудование, инструмент, строительная техника), позволяющую производить ремонт в объеме, определенном Техническим заданием, и в сроки, определенные Договором.

5.5. Использовать для выполнения работ материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику).

Минимальное количество специальной дорожной техники:

Экскаватор с объемом ковша не менее 0,20 м3 (1 шт);

Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 16 т (1 шт);

Бортовой длинномер с длиной борта не менее 11 м (1 шт);

Автомобиль-самосвал с грузоподъемностью более 10 т (1 шт).

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ________________________________ _____________/__________________/ М.П. |  | ________________________________ _______________/_________________/ М.П. |

Схема тепловой сети и сети ГВС

с. Ловозеро Мурманской области, ТК–27 – СК–28 (ул. Данилова)

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

г. Мурманск                                                                                                         «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий Локальный сметный расчет (смету):

ОБРАЗЕЦ

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/___________________/ М.П. |  | _______________/_____________/ М.П. |

Приложение №3

к Договору подряда №____________  от «__» ___________ 2021 г.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

г. Мурманск

«___» ___________202_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующий план-график работ:

| № п.п. | Содержание работ | Объем работ | Срок (период) выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/__________________/ М.П. |  | _______________/__________ / М.П. |

Приложение №4

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО «МЭС»

________________________

« __ » _____________ 20___ г.

АКТ

о приемке в эксплуатацию тепловой сети после капитального ремонта

Место прокладки теплопровода__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

От камеры (пикета) № _________________ до камеры (пикета) № _____________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подразделения-заказчика ____________________

_____________________________________________________________________________

(наименование подразделения, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица производившего работы:______________________________________ работы:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, инициалы)

ОБРАЗЕЦ

Представитель заказчика: _______________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, инициалы)

Контролирующее лицо по вопросам ремонта:______________________________________

_________________________________________________________________

(наименование подразделения, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий Акт о нижеследующем:

_____________________ сдает, а подразделение-заказчик принимает работы,

(производитель работ)

выполненные по договору №___________     от «___»___________20___г. _____________________________________________________________________________

1. Наименование выполненных работ  (с указанием объема и единиц измерения выполненных работ):

1.1. Характеристика тепловой сети:

а) план и профиль трассы, чертежи № _____________________________________________

б) теплоноситель ______________________________________________________________

в) диаметр труб:

подающий (паропровода) __________________, мм

обратной (конденсатопровода) ______________, мм

г) тип канала  __________________ чертеж № ______________________________________

д) материал и толщина изоляции труб:

подающий (паропровода) __________________, мм

обратной (конденсатопровода) ______________, мм

е) протяженность трассы _________________ м, в том числе:

подземной ________________________ м, по подвалам _______________________ м

1.2. __________________________________________________________________________

1.3. __________________________________________________________________________

2. Отступления от _________________________ (указать, с кем и когда согласовано) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Недоделки  и дефекты на момент составления Акта и сроки их

устранения _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Наличие документации:

Акты на разбивку трассы _______________________________________________________

(номер, дата)

Акты на гидравлические испытания _____________________________________________

(номер, дата)

Акты на скрытые работы _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(номер, дата)

Акты на испытания сварки ______________________________________________________

(номер, дата)

Акты на проверку качества изоляции _____________________________________________

(номер, дата)

Акты на промывку трубопроводов _______________________________________________

(номер, дата)

Исполнительные чертежи _______________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

Паспорт теплопровода __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Заключение комиссии _____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Представитель подразделения–заказчика                         _________________/____________/

Представитель лица производившего работы

(подрядчик)                                                                           ________________/____________/

Представитель заказчика                                                    ________________/_____________/

Контролирующее лицо по вопросам ремонта                 ________________/_____________/

Приложение №5

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 2021 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск				                                                    «___» ___________20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда               № ___ от «___» _______ 202_ г. составляет _____________________, в том числе НДС - _______________ руб. (______________________) рублей ____ копеек (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. _____________/_____________________/ М.П.; _______________/______________/ М.П.. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участка тепловой сети и сети ГВС с. Ловозеро Мурманской области, ТК-27 - СК-28 (ул. Данилова)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки | _______________________________________________________ |
| --- | --- |

| № п/п | Заголовок документа | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 к Документации) |  |  |
|  | Коммерческое предложение (форма 1) |  |  |
|  | Техническое предложение (форма 2) |  |  |
|  | Анкета Участника закупки (форма 3) |  |  |
|  | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма 5) |  |  |
|  | Справка о материально-технических ресурсах (форма 6) |  |  |
|  | Письмо о соответствии Участника закупки требованиям (по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации) |  |  |
|  | Доверенность (по необходимости) |  |  |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого лица не истек |  |  |
|  | Учредительные документы Участника закупки (Устав) |  |  |
|  | Решение об одобрении крупной сделки |  |  |
|  | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2020 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |
|  | Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок |  |  |
|  | Трудовые договоры с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) |  |  |
|  | Документы, подтверждающих квалификацию работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 5) |  |  |
|  | Документы (паспорт транспортного средства, договоры аренды на транспортные средства (при условии, если транспортные средства не в собственности у Участника закупки и др.)) на материально-технические ресурсы (специальную дорожную технику), указанные в «Справке о материально-технических ресурсах» (форма 6) |  |  |
|  | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п., оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2018-2020 годы» (форма 4) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |
|  | Документ, подтверждающий применение системы налогообложения, отличной от общей системы налогообложения (по необходимости) |  |  |
|  | Другие документы (указать какие) |  |  |
|  | Всего: |  |  |

Дата «_____»______________20__г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.4 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 30 ноября 2020 года, указывают в п. 15 описи сведения с учетом требований п. 3.4 Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято